Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14-13-2001 (107232)

# Транспортер шнековый ТШ 00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### ЗАО "Учреждение ОЖ-118/3" | 396130, Воронежская область, Перелешинский район, ст. Перелешино |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| транспортера шнекового ТШ 00.000 |  |  |  |
| Назначение | Транспортер шнековый ТШ 00.000 предназначен для наклонного и горизонтального транспортирования зерновых, зернобобовых и масличных культур и для механизации погрузочно-разгрузочных работ на токах и складах в открытых и закрытых помещениях. Транспортер шнековый может также использоваться в линиях по обработке семян различных культур. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| Культура |  | пшеница | ячмень |
| Потери (россыпь), % |  | отсутствуют |  |
| Дробление зерна, % |  | 0,13 | 0,14 |
| Микроповреждение зерна, % |  | 0 | - |
| Производительность, т/ч |  | 30,17 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - влажность зерна, % |  | до 35 |  |
| - содержание сорной примеси, % |  | до 20 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 1,58 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Основными узлами транспортера шнекового являются: приводное устройство, шнек, загрузочный бункер и пульт управления. Приводное устройство состоит из мотора-редуктора, предохранительной муфты и цепной передачи. Шнек представляет собой металлическую трубу со вставленной в нее однозахватной правой спиралью. Загрузочный бункер позволяет загружать материал непосредственно из емкости хранения зерна. Управление транспортером осуществляется при помощи пульта управления, закрепленного на трубе.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина | 3810 |  |
| - ширина | 600 |  |
| - высота | 400 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | один |  |
| ##### Тип | стационарный |  |
| Привод | электрический |  |
| ##### Масса, кг | 122 |  |
| Диаметр шнека, мм | 200 |  |
| ##### Шаг шнека, мм | 190 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Влажность исходного материала пшеницы равнялась 14,0 % и ячменя 13,9 % при содержании сорной примеси соответственно 1,08 и 0,91 % и объемной массе 801,3 и 752,5 кг/м3. Дробление зерна рабочими органами машины на пшенице составило 0,13 и на ячмене 0,14 %. Потерь зерна (россыпь) не выявлено. Микроповреждение зерна пшеницы отсутствует. Машина вписывается в технологию подготовки зернового материала и по качеству работы удовлетворяет НД. |
| Производительность | На транспортировании (в составе технологической линии) зерна пшеницы производительность за час основного времени составила 30,17 т/ч, а за час сменного – 26,55 т/ч. Удельный расход электроэнергии при этом получен 0,052 кВт· ч/т. Дробление зерна составило 0,12 %, а микроповреждение – отсутствовало. |
| Безопасность | Конструкция машины исключает возможность ее падения; опрокидывания и самопроизвольного смещения; имеются защитные ограждения; предусмотрено заземление; пуск машины осуществляется при помощи пульта управления. Уровень шума (77 дБА) и концентрация пыли (1,1 мг/м3) на рабочем месте оператора соответствуют требованиям НД: соответственно: не более 80 дБА и 4,0 мг/м3 имеется ряд замечаний по ССБТ. |
| Техническое обслуживание | Проводятся следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО (через 60 ч). Удельная суммарная трудоемкость технического обслуживания составила 0,017 чел.-ч/ч. Вопросы технического обслуживания в руководстве по эксплуатации освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер шнековый ТШ 00.000 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | ##### Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний №14-13-2001 (1070232) от 10 июля 2001 года |