Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-13-2013  (4060182)

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | ул. Менжинского, дом 2, г. Ростов-на-Дону, 344029 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161 |  |  |  |  |
| Назначение | Для уборки зерновых колосовых и других культур прямым и раздельным комбайнированием, обмолота и очистки зерна от соломы с временным хранением в бункере до выгрузки в транспортное средство, обработки (измельчение) или укладки в валок незерновой части урожая на равнинных полях с уклоном не более 8 градусов в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. Для уборки кукурузы, подсолнечника, сои, рапса, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и овощных культур комбайн должен быть оборудован специальными приспособлениями. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | озимая пшеница «Московская 56» |  |  |
| ## Скорость движения агрегата, км/ч |  | 5,4 | 6,6 | 8,2 |
| ## Высота среза, см: - установочная |  | 20 | 20 | 20 |
| ## - средняя фактическая |  | - | 17 | 19 |
| ## Рабочая ширина захвата жатки, м |  | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
| ## Потери зерна за жаткой, %, всего: в т.ч.: - свободным зерном |  | - - | 0,77 0,11 | 1,08 0,21 |
| ## - зерном в срезанных колосьях |  | - | 0,53 | 0,71 |
| ## - зерном в несрезанных колосьях |  | - | 0,13 | 0,16 |
| ## Производительность, т/ч |  | 16,2 | 19,3 | 23,70 |
| Номинальная производительность комбайна при уровне потерь зерна за молотилкой 1,5%, т/ч |  |  | 24,18 |  |
| Пропускная способность молотилки комбайна (расчетная), кг/с |  | - | 12,24 | - |
| Подача фактическая, кг/с |  | 9,84 | 11,66 | 13,77 |
| Подача приведенная, кг/с |  | 8,92 | 10,48 | 11,98 |
| Потери зерна за молотилкой, всего, %, |  | 0,64 | 0,84 | 1,44 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - потери зерна из-за недостаточного уплотнения молотилки комбайна |  | 0 | 0 | 0 |
| - потери зерна распылом, % |  | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
| Качество зерна из бункера, %: |  |  |  |  |
| - дробление |  | 1,85 | 1,80 | 1,65 |
| - сорная примесь |  | 0,20 | 0,22 | 0,25 |
| Ширина валка при укладке соломы в валок, мм |  | 1039 | 1027 | 1036 |

| Производительность за 1 час основного времени на прямом комбайнировании озимой пшеницы «Московская 56», га/т |  | 6,84/22,30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип комбайна |  | самоходный |  |
| - время перевода в рабочее и транспортное положение, мин |  | 21 |  |
| - способ управления рабочими органами жатки |  | электрогидравлический (из кабины) |  |
| - способ управления рабочими органами молотильного агрегата |  | электрогидравлический (из кабины) |  |
| - способ управления рабочими органами по очистке |  | электромеханический (из кабины) |  |
| - наличие реверса в приводе рабочих органов |  | имеется |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,38 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Комбайн самоходный зерноуборочный РСМ-161 с классической схемой рабочих органов состоит из жатки или платформы-подборщика, наклонной камеры, агрегата молотильного, бункера с выгрузным устройством, ходовой части, рабочего места оператора, установки моторной, гидрооборудования, электрооборудования, системы контроля и управления работой агрегата и рабочих органов, измельчителя-разбрасывателя соломы, половоразбрасывателя и пневмосистемы. Для транспортирования жатки по дорогам общего пользования предусмотрена транспортная тележка. Основной рабочий орган комбайна - молотильно-сепарирующее устройство (МСУ) выполняет обмолот поступившей с наклонной камеры технологической массы, сепарацию, очистку и транспортирование зернового вороха и включает в себя молотильный барабан, деку молотильного барабана, транспортирующий битер с декой, барабан-сепаратор с декой и отбойный битер, 6-клавишный соломотряс, двухкаскадную очистку с системой динамического выравнивания верхнего решета на склоне, благодаря которой решето движется в трех измерениях: вперед-назад, вверх-вниз и в лево-право, нижнее решето, предварительное решето, стрясную доску, центробежный радиальный многосекционный вентилятор с двухсторонним забором воздуха и с электрогидравлическим регулированием, транспортирующие устройства (колосовой элеватор с домолачивающим устройством, загрузочный и зерновой шнеки), бункер для зерна емкостью 10,5 м3 с выгрузным шнеком башенного типа. Все органы управления и контроля работы комбайна (информационная панель ПИ-142-03) расположены в кабине оператора (механизатора). |  |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |  |
| ### Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении |  |  |  |
| - длина |  |  | 11430 |
| - ширина |  |  | 9500 |
| - высота |  |  | 4950 |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина |  |  | 19300 |
| - ширина |  |  | 3930 |
| - высота |  |  | 3950 |
| Дорожный просвет, мм |  |  | 410 |
| База, мм |  |  | 3780 |
| Ширина колеи, мм: - ведущих колес - управляемых колес |  |  | 3140 3140 |
| Эксплуатационная масса (без жатки и транспортной тележки), кг |  |  | 17900 |
| Вместимость топливного бака, л |  |  | 540 |
| Объем зернового бункера, м3 |  |  | 10,6 |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  | не более 20 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | от 4,1 до 8,1 (в данных условиях) |
| Площадь сепарации, м2 |  |  | 8,0 |
| Площадь очистки (без стрясной доски), м2 |  |  | 6,0 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Лабораторно-полевые испытания проведены на прямом комбайнировании озимой пшеницы «Московская 56». Во время уборки пшеница находилась в фазе полной спелости. Урожайность зерна составила 34,2 ц/га (по ТЗ – не менее 40 ц/га) с соотношением массы зерна к массе соломы 1:1,1 при требовании ТЗ – 1: 1,5. Масса 1000 зерен равнялась 32,8 г (по ТЗ – не менее 40 г). Влажность зерна и соломы находилась на уровне требований нормативной документации и составила соответственно 13,6 % (по ТЗ – от 10 до 25 %) и 14,0 % (по ТЗ – от 10 до 35 %). При средней высоте растений 95 см полеглость равнялась 21 % (по ТЗ – не более 20 %). Засоренность культуры над фактической высотой среза не превысила допустимые значения по ТЗ и равнялась 0,4 % (по ТЗ – не более 1 %). Рельеф поля был ровный с уклоном до 20 (по ТЗ – не более 80). Влажность почвы в слое от 0 до 10 см составляла 14,6 %, что удовлетворяло значению по ТЗ – не более 20 %), твердость почвы в данном слое равнялась 1,0 МПа (по ТЗ – не менее 1 МПа). Потери зерна за жаткой при уборке пшеницы (степень полеглости свыше 20 % до 80 %) получены 0,77 и 1,08 % (по ТЗ – не более 1,5 %). Общие потери зерна за молотилкой на всех подачах находятся в пределах допустимых значений и были получены 0,64…1,44 % (по ТЗ – не более 1,5 %). Дробление зерна пшеницы транспортирующими органами комбайна составило 1,85 % при допустимом значении по ТЗ – не более 2 %. Бункерный ворох зерна на всех подачах получен чистым. Содержание сорной примеси равнялось 0,20…0,25 %, что удовлетворяет как значению по ТЗ – не более 3%, так и требованиям на все отечественные комбайны – не более 2%. При отборе проб при лабораторно-полевых испытаниях масса соломы укладывалась в валок, ширина которого находилась в пределах 1027…1039 мм (по ТЗ – от 900 до 1400 мм). |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на прямом комбайнировании озимой пшеницы сорта «Московская 56» составила 6,84 га (22,30 т), что удовлетворяло значению по ТЗ- не менее 18,0 т. Суммарные потери при этом по комбайну получены равными 2,28 %, что соответствовало требованиям ТЗ – не более 3 %: за молотилкой они составили 1,35 % (ТЗ – не более 1,5 %) и за жаткой – 0,93 %, что также удовлетворяло допустимому значению по ТЗ – не более 1,5 %. Удовлетворительным по качеству получено и зерно из бункера комбайна: дробление зерна транспортирующими органами комбайна составило 1,66 % (по ТЗ - не более 2%), содержание сорной примеси 0,27 %, что также удовлетворяло допустимому значению по ТЗ – 3% и требованиям на отечественные зернокомбайны – не более 2 %. Ширина разбрасывания измельченной соломы получена равной 7,8 м (по ТЗ – от 5 до 9 м). Содержание частиц измельченной соломы длиной не более 100 мм составило 74 %, что также удовлетворяет значению по ТЗ – не менее 70 %. При вышеприведенной производительности и качестве работы удельный расход топлива составил 6,57 кг/га; 2,01 кг/т и соответственно 11,04 кг/га и 3,38 кг/т при сменной производительности 4,72 га; 15,39 т. Количество убранной площади за нормативную смену равнялось 33,04 га. Рабочая скорость движения уборочного агрегата не превышала 7,8 км/ч (по ТЗ – не более 12 км/ч). Комбайн обслуживался одним оператором (механизатором). |  |  |

| Безопасность | С точки зрения безопасности конструкции комбайна удовлетворяет всем требованиям НД: угол поперечной статической устойчивости удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.019-2005; комбайн снабжен устройствами для крепления первичных средств пожаротушения; все приборы в кабине обозначены символами вблизи индикаторов; для доступа оператора на рабочее место в кабину комбайна имеется лестница и поручни; запуск двигателя комбайна осуществляется из кабины; движущиеся и вращающиеся части комбайна имеют защитные ограждения; на комбайне имеются надписи и таблички по технике безопасности. Рабочее место по средствам доступа, обзорности и исполнения сиденья оператора удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.019-2005, ГОСТ 12.2.120-2009, ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011 и ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011. Возможность воздействия на оператора производственных факторов (микроклимат, шум, запыленность и концентрация окиси углерода) исключена наличием достаточно герметизированной кабины, которая по дизайну, условиям работы оператора и комфортности находится на уровне кабин зарубежных комбайнов. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое (ТО-1; ТО-2 и ТО-3). При проведении ТО использовался инструмент, прилагаемый к комбайну. Показатель оперативной трудоемкости ЕТО составил 0,35 чел.-ч (без учета заправки дизтопливом), что соответствует ТЗ (не более 0,36 чел.-ч), а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний равна 0,108 чел.-ч/ч, что также удовлетворяет ТЗ (не более 0,12 чел.-ч/ч). Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию нуждается в доработке. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Самоходный зерноуборочный комбайн РСМ-161 соответствует требованиям по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  | Протокол №14-13-2013 (4060182) от 18 октября 2013 года |