Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№    14-18-2001 (4030342)

# Сеялка С-12А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество "ВАСО" | 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 27 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка С-12А |  |  |
| Назначение | ##### Сеялка С-12А предназначена для пунктирного высева семян кукурузы, подсолнечника и гречихи с регулировкой шага, глубины заделки и междурядного расстояния. |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Норма высева семян, шт/м |  | 7,6 |
| ##### Глубина заделки семян, см |  | 5,0 |
| ##### Семян, заделанных в слое средней глубины и двух соседних слоях с отклонением ±1,5 см, % |  | 82,82 |
| ##### Скорость движения, км/ч |  | 7,9 |
| Производительность, га в час основного времени |  | 4,46 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | с помощью автоматического сцепного устройства СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | кулисным механизмом и сменными звездочками |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,20 |
| Агрегатирование с тракторами |  | ## МТЗ-1221, класса 1,4…2 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 28,66-39,24 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,35 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка состоит из рамы, посевных секций (модулей), узла навески с маркерами и гидроцилиндром, двух опорных пневматических колес. По дополнительному заказу сеялка комплектуется системой контроля вращения посевного диска и транспортным устройством. На раме сеялки может быть смонтировано 8 посевных секций (для посева с междурядиями 60 или 70 см) и 12 секций (для посева с междурядиями 45 см). Привод посевного диска осуществляется от колеса секции цепной передачей. Привод гидроцилиндра маркера осуществляется от гидросистемы трактора, системы контроля – от электросистемы трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 1880 |
| ширина | 5970 |
| ##### высота | 1600 |
| ##### - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 6070 |
| ##### ширина | 2225 |
| ##### высота | 1600 |
| ##### Ширина захвата,м | 5,4; 5,6 |
| Глубина посева, см | 4,6-7,7 |
| ##### Масса, кг | 1365 |
| Вместимость бункера, м3 | 0,03 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Сеялка С-12А работала на посеве семян кукурузы на скорости 7,9 км/ч. Норма высева семян составила 7,6 шт/м, глубина заделки – 5 см. Семян, заделанных в слое средней фактической глубины и в двух соседних слоях, получено 82,82%. |
| Производительность | Производительность за час основного времени получена равной 4,46 га, за час сменного времени – 2,50 га, за час эксплуатационного времени 2,41 га. Удельный расход топлива за время сменной работы – 3,0 кг/га. |
| Безопасность движения | Сеялка С-12А агрегатировалась с трактором МТЗ-1221 и имеет транспортную скорость до 10 км/ч. Габариты агрегата обеспечивают безопасное перемещение по дорогам общей сети. Однако знак ограничения максимальной скорости расположен в центре машины, а не в задней части агрегата. Угол поперечной статической устойчивости составляет 370 при норме не менее 300. |
| Техническое обслуживание | Сеялка С-12А имеет один вид ТО – ежесменное. Периодичность ЕТО-8 – 10 часов. Трудоемкость ЕТО составляет 0,35 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации не полностью раскрываются операции проведения ЕТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка С-12А не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | ведущий инженер Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний №14-18-2001 (4030342) ##### от 7 сентября 2001 года |