Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-19-2000 (2070082)

очистителя вороха самопередвижного ОВС-25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АООТ "Воронежсельмаш" | 394030, г. Воронеж, ул 9 Января,68 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| очистителя вороха самопередвижного ОВС-25 |  |  |
| Назначение | очиститель вороха самопередвижной предназначен для предварительной и первичной очистки зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса на открытых токах во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Культура Чистота зерна, % Дробление зерна, % Содержание примесей, % - зерновой - сорной Потери зерна основной культуры в отходы, % |  | овес 97,36 0 1,68 0,96 0,92 |
| # Производительность за час основного времени, т |  | 8,52 (на первичной очистке) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - влажность зерна, % |  | до 20 |
| содержание примесей, % в т.ч. - зерновой - сорной |  | до 15 до 7 до 8 |
| Тип |  | самопередвижной |
| ##### Привод |  | электрический |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 6,5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,16 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | безопасна |

Описание конструкции машины

Основные рабочие органы очистителя вороха самопередвижного: загрузочный транспортер, воздухоочистительная часть, приемная камера, решетные станы, шнек фуражных отходов, отгрузочный транспортер – смонтированы на раме, установленной на обрезиненном колесном ходу. Загрузочный транспортер состоит из наклонного транспортера, двух питателей и автоматического устройства, регулирующего подачу материала на машину. Воздухоочистительная часть машины состоит из вертикальных воздушных каналов, воздуховода с отстойной камерой, вентилятора, переходника, инерционного пылеотделителя, пневмотранспортера. В боковой стенке корпус воздуховода имеет окно с выдвижной заслонкой для регулировки скорости воздушного потока. Приемная камера образована пространством между двумя вертикальными воздушными каналами. В верхнюю часть камеры встроено питающее устройство, состоящее из приемного лотка, распределительного шнека, клапана-питателя и делителя. Питающее устройство и делитель распределяет по ширине весь материал и делит его на два равных потока. Машина имеет два решетных стана (верхний и нижний) работающих параллельно. В стане установлено четыре решета. Решета подбирают для каждой очищаемой культуры и для каждого режима. Для перемещения машины по току при работе и для переездов от вороха к вороху без вспомогательных транспортных средств с помощью кнопки реверса, расположенной на щите управления, возможно передвижение машины вперед и назад.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5070 |
| ##### ширина | 5640 |
| ##### высота | 3280 |
| ##### - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 4600 |
| ##### ширина | 2140 |
| ##### высота | 3280 |
| ##### Ширина обрабатываемого вороха, мм | 4500 |
| Транспортная скорость, м/ч | 221 |
| ##### Рабочая скорость, м/ч | 9,5 |
| Масса, кг | 1710 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Машина работала на первичной очистке овса влажностью 16%,чистотой 95,58%. После очистки данного материала при подаче 8,52 т/ч все показатели качества удовлетворяют требованиям НД: чистота зерна была получена 97,36% за счет выделения щуплых зерен в подсев, органической примеси в воздушные отходы и подсев и сорняков в подсев; дробление зерна не отмечено, потери зерна основной культуры в отходы составили 0,92%. Машина ОВС-25 вписывается в технологию подготовки зернового материала в хозяйствах занимающихся производством сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | На первичной очистке овса производительность за час основного времени составила 8,52 т. Удельный расход электроэнергии – 0,76 кВт.ч/т. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. |
| Безопасность | На машине имеются защитные ограждения, наблюдение за технологическим процессом удобно. Обслуживание машины безопасно. Уровень шума на рабочем месте оператора составил 80 дБА. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное, периодическое. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО составляет 0,03 чел.-ч . ч В руководстве по эксплуатации вопросы технологического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 имеет три отклонения от требований ТУ. Отклонений от требований ССБТ не отмечено. Выявленные отклонения носят производственный характер. Все показатели качества работы, энергетические, эксплуатационно-технологические показатели и основные показатели надежности находятся на уровне требований ТУ и НД. Конструкция очистителя вороха самопередвижного ОВС-25 отработана, машина широко применяется в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512 Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-19-2000 (2070082) от 5 октября 2000 года |