Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-20-2000 (2060112)

Жатки валковой прицепной  ПН-325-5П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Тульский комбайновый завод" | 300004, г. Тула, |
|  | Щегловская засека, 31 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатки валковой прицепной ПН-325-5П |  |  |
| Назначение | Жатка предназначена для скашивания и укладывания в валок зерновых колосовых культур в стадии восковой спелости, а также может применяться для скашивания семенников трав. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - культура |  | гречиха |
| - высота среза, мм |  | 50250 |
| - суммарные потери, % |  | 0,1 (на гречихе) |
| - ширина валка, мм |  | 1377 |
| - угол расположения стеблей в валке, град |  | 16,2 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 2,96 (при скорости движения 6,1 км/ч) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | ручная и гидравлическая |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,23 |
| # Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4-2,0 |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО, че.-ч |  | 0,11 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| ## Основными узлами жатки являются: платформа, ходовая часть, мотовило, транспортеры (два), гидросистема и привод. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора. Управляет жаткой тракторист из кабины трактора. Рабочими органами жатки являются: мотовило, режущий аппарат, два транспортера. Высота среза регулируется гидросистемой с помощью рукояток гидрораспределителя. Регулировка положения мотовила по выносу – ручная, по высоте – гидравлическая. Регулировка числа оборотов мотовила – ручная. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 3510 |
| ширина | 6390 |
| высота | 2010 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 7580 |
| ширина | 3100 |
| высота | 2120 |
| ##### Ширина захвата, м | 4,89 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| ##### Масса, кг | 1700 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 9 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Жатка работала на скашивании и укладывании в валок гречихи с длиной растений 1,42 м, влажностью стеблей 47,5%, урожайностью 21 ц/га. Влажность почвы в горизонте 0-10 см была 20,73%. Полученные при этом показатели качества работы удовлетворяют требованиям НД: высота среза 176 мм, суммарные потери 0,1 %. Жатка вписывается в существующие технологии уборки зерновых и крупяных культур. |
| Производительность | При скорости движения 6,1 км/ч производительность за час основного времени составила 2,96 га. Жатка обслуживалась одним механизатором. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры жатки в транспортном положении удовлетворяют требованиям безопасности к машинам передвигающимся по дорогам общего назначения. На жатке имеются: - жесткое прицепное устройство; - страховая цепь; - ограждение вращающихся частей; - световая сигнализация. Транспортная скорость до 20 км/ч. Для торможения агрегата используется тормозная система ИС. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрены следующие виды технического обслуживания: - при эксплуатационной обкатке, - ежесменное, - переодическое, - при постановке на хранение. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО составила: 0,03 чел./ч./ч. В инструкции по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка валковая прицепная ПН-325-5П имеет семь отклонений от требований ТУ. Все отклонения носят производственный характер. Все показатели качества работы находятся на уровне требований НД. Жатка найдет применение в небольших (фермерских) хозяйствах, занимающихся производством зерновых, крупяных культур и семенников трав. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-20(2060112) от 18 октября 2000 года |