Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-20-2012 (6240792)

жатки ЖСЛ-7 для уборки сои захватом 7 м

к зерноуборочному комбайну «Лида-1300»

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| РКУП «ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике» | Республика Беларусь, 246035, г. Гомель, ул. Ефремова, 61 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жатка ЖСЛ-7 для уборки сои захватом 7 м к зерноуборочному комбайну «Лида-1300» |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Для уборки сои, зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур на полях с уклоном до 8 градусов в агрегате с зерноуборочным комбайном «Лида-1300» во всех почвенно-климатических зонах страны. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | соя «Бара» |  |  | гречиха «Дикуль» |  |
| ## Скорость движения, км/ч |  | 6,0 |  | 8,0 | 6,0 | 8,0 |
| Высота среза: |  |  |  |  |  |  |
| ## - установочная, см |  | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 | 3,0 |
| - средняя фактическая, см |  | 10,2 |  | 9,6 | 10,5 | 11,9 |
| - неравномерность высоты среза, % |  | 11,37 |  | 13,36 | 12,89 | 15,96 |
| Ширина захвата, м |  | 6,73 |  | 6,84 | 6,70 | 6,77 |
| Потери зерна за жаткой, всего, % |  | 2,22 |  | 2,67 | 0,37 | 0,53 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - свободным зерном |  | 1,09 |  | 1,23 | 0,37 | 0,53 |
| - зерном в срезанных колосьях |  | 0,56 |  | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
| - зерном в несрезанных колосьях |  | 0,57 |  | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| Производительность за час основного времени на уборке сои, га |  | 4,61 |  |  | - |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  | навесной |  |  |  |
| ##### - привод |  |  | механический, с карданным валом от нижнего вала цепочно-планчатого транспортера наклонной камеры комбайна |  |  |  |
| ##### Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |  |  |  |  |  |
| ##### - для работы |  |  | 0,10 |  |  |  |
| ##### - для транспортировки |  |  | 0,15 |  |  |  |
| ##### Агрегатирование |  |  | самоходный зерноуборочный комбайн «Лида-1300» |  |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,17 |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |  |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Состоит из рамы, мотовила, режущего аппарата, шнека, а также механизмов привода и регулировочных узлов. Мотовило жатки эксцентриковое шестилопастное и в процессе ее работы граблины могут занимать различное положение (от плюс 15о до минус 30о). Регулировка в вертикальном и горизонтальном направлениях осуществляется гидравлическим способом: с помощью двух синхронно действующих гидроцилиндров для каждого направления. Частота вращения мотовила регулируется гидромотором (от 5 до 50 об./мин). Все регулировки мотовила осуществляются из кабины комбайна. Режущий аппарат системы среза Шумахера со стальными штампосварными сдвоенными пальцами установлен на подпружиненных рычагах и может перемещаться вверх или вниз на 50 мм, копируя неровности поля. Независимая подвеска рычагов и гибкость режущего аппарата позволяет обеспечивать минимальную высоту среза, равную 30 мм. Привод режущего аппарата осуществляется от угловой передачи. На шнеке жатки имеются витки левого и правого направлений, которые выполняют функции транспортера. Основные отличия от серийных зерновых жаток заключаются в наличии: плавающего режущего аппарата шарнирно-подвешеннного на рычагах относительно рамы, бичей в межпальцевом пространстве шнека жатки и четырех копирующих башмаков нижней части рамы. Для транспортирования жатки по дорогам общего пользования предусмотрена транспортная тележка. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 10150 |
| ширина | 7485 |
| высота | 3900 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 17480 |
| ширина | 3180 |
| высота | 3900 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,7…7,0 |
| Ширина захвата, м: |  |
| - конструкционная | 7,0 |
| - рабочая | 6,7…7,0 |

| Масса (без транспортной тележки), кг |  | 2140 |
| --- | --- | --- |
| Масса транспортной тележки, кг |  | 700 |
| Шаг сегментов ножа, мм |  | 76,2 |
| Ход ножа, мм |  | 85 |
| Линейная скорость резания, м/с |  | 1,60 |
| Величина копирования, мм: |  |  |
| - в продольном направлении |  | ±100 |
| - в поперечном направлении |  | ±250 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Агротехническая оценка проведена на 2-х фонах (гречиха и соя) и 2-х скоростных режимах движения агрегата (6,0 и 8,0 км/ч). В период вегетации данных культур практически не выпадали атмосферные осадки и поэтому урожайность зерна по фонам составила соответственно 11,4 и 13,9 ц/га, что ниже среднего многолетнего значения для зоны. В целом характеристика убираемых культур (высота и полеглость растений, влажность зерна и соломы, засоренность культуры сорняками) и почвенно-климатические условия (влажность и твердость почвы в слое 0…10 см) соответствовали требованиям ТЗ. Общие потери по жатке на уборке сои получены соответственно по скоростям 2,22 и 2,67% (по ТЗ – не более 3 %), на уборке гречихи 0,37 и 0,53%, что удовлетворяло значению по ТЗ – не более 0,5%. Неравномерность высоты среза при уборке данных культур и на 2-х скоростных режимах находилась на уровне значения ТЗ (не более 20%). |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на уборке сои составила 4,61 га при общих потерях за жаткой 2,22%, что удовлетворяет допустимому значению по ТЗ – не более 3%. Неравномерность высева среза при этом равнялась 11,38% (по ТЗ – не более 20%). Удельный расход топлива за час сменного времени получен 7,2 кг/га, а производительность – 3,46 га/ч. Количество убранной площади за нормативную смену равнялось 24,22 га. Рабочая скорость движения уборочного агрегата не превышала 6,8 км/ч (по ТЗ – не более 8 км/ч). Жатка обслуживалась механизатором комбайна «Лида-1300». |  |

| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: нагрузка на управляемые колеса «Лида-1300» с навешенной жаткой составляет 0,22 эксплуатационной массы комбайна (по ТЗ – не менее 0,12). На жатке вращающиеся части имеют защитные ограждения; обозначены: места строповки, поднимаемая масса, точки смазки и знак ограничения максимальной скорости движения; на транспортной тележке имеются два функциональных фонаря; имеются надписи и символы по технике безопасности. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО (через 10 ч) и ТО-1 (через 60 ч). Оперативное время ЕТО составило 0,15 чел.-ч, что больше значения по ТЗ – не более 0,10 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость технических обслуживаний равнялась 0,025 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТЗ – не более 0,025 чел.-ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Руководство по эксплуатации нуждается в доработке. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Жатка ЖСЛ-7 для уборки сои с захватом 7 м к зерноуборочному комбайну «Лида-1300» соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-20-2012 (6240792) от 06 ноября 2012 года |