Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-21-2000 (1070082)

зерноочистительной машины ЗОМ-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ГОКБ НИИСХ Юго-Востока | 410020, г. Саратов, ул. Шехурдина, 22 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| зерноочистительной машины ЗОМ-10 |  |  |  |
| Назначение | ###### Машина предназначена для первичной очистки зерновых и крупяных культур, а также разделения на фракции по геометрическим размерам семян гречихи, проса и других крупяных культур. Она может применяться на токах и элеваторах, а также в составе технологических линий крупяных предприятий. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| а) на первичной очистке: |  | пшеница | гречиха |
| ## - содержание сорной примеси, % |  | 0,30 | 0,33 |
| ## - содержание зерновой примеси, % |  | 3,09 | 0,34 |
| ## - потери основного зерна в отходы, % |  | 1,34 | 1,16 |
| ## - полнота выделения крупных, мелких и легких примесей |  | 0,54 | 0,66 |
| ## б) на калибровке гречихи: |  |  |  |
| ## - выход фракций, % |  |  |  |
| ## Ø 4,5…6,5 мм |  | 87,2 |  |
| ## Ø менее 4,5 мм |  | 12,8 |  |
| ## - содержание сорной примеси, %, |  |  |  |
| ## в фракциях, мм |  |  |  |
| ## Ø 4,5…6,5 |  | 0,43 |  |
| ## Ø менее 4,5 |  | 3,76 |  |
| ## - содержание зерновой примеси, %, |  |  |  |
| ## в фракциях, мм |  |  |  |
| ## Ø 4,5…6,5 |  | 0,86 |  |
| ## Ø менее 4,5 |  | 4,01 |  |
| ## Производительность за 1 час основного времени, т/ч |  | 10,0 – перв. очистка пшеницы 7,0 - перв. очистка гречихи 3,0 - калибровка гречихи |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - влажность зерна, % |  | до 20 |  |
| - содержание примесей (всего), % |  | до 10 |  |
| Тип, привод |  | стационарный, электрический |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 0,63…0,78 (на привод решетного короба) |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО,чел.-ч |  | 0,15 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Основными узлами машины являются: рама, питатель, решетный короб с подвесками, балансирный механизм, очиститель решет, привод, блок аспирации. Рабочими органами являются сменные решета, которые подбираются в зависимости от условий эксплуатации и вида обрабатываемой культуры. Подача зернового материала и расход воздуха регулируются заслонками.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 2620 |
| ширина | 1700 |
| ##### высота | 4100 |
| ##### Масса, кг | 1190 |
| Трудоемкость смены решет, чел.-ч | 0,8 |
| ##### Размер решетного полотна, мм | 770х990 |
| ##### Угол наклона решет, град. | 8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Зерноочистительная машина ЗОМ-10 обеспечивает необходимое качество очистки зерна на продовольственные цели, отвечающего базисным кондициям при допустимых потерях зерна: так, на пшенице содержание сорной примеси с 1,64…1,97 % снизилось до 0,30 %, содержание зерновой примеси с 5,48…6,09 % снизилось до 3,09 %, большую часть которой (2,93%) составило битое поперек зерно, для выделения которого необходима триерная очистка, потери основного зерна в отходы составили 1,34%, на гречихе содержание сорной примеси с 1,19…1,63 % снизилось до 0,33 %, содержание зерновой примеси с 1,27…1,52 % снизилось до 0,34 %, потери основного зерна в отходы составили 1,16 %; на калибровке гречихи исходный ворох разделялся на две фракции (Ø 4,5…6,5 мм и Ø менее 4,5 мм), содержание сорной и зерновой примесей по первой фракции соответствует НД, по второй фракции необходима дальнейшая калибровка на решетах с меньшим диаметром отверстий, что предусмотрено технологическим процессом крупяных предприятий. Влажность зерна пшеницы составляла 12,9 %, гречихи – 13,4 %. Машина ЗОМ-10 вписывается в технологические линии зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов производительностью 10 т/ч, а также в технологические линии крупяных предприятий. |
| Производительность | На очистке гречихи производительность за час основного времени составляет 7,12 т/ч. Удельный расход электроэнергии 0,09 кВт-ч/т. Производительность за час сменного времени составляет 6,55 т/ч. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. |
| Безопасность | Зерноочистительная машина ЗОМ-10 соответствует требованиям НД: имеются защитные ограждения, наблюдение за выполнением технологического процесса удобно, обслуживание безопасно, имеется защитное заземление; уровень шума составляет 79 дБА при допустимом 80 дБА; концентрация пыли составляет 1,4 мг/м3 при допустимой 4 мг/м3. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены следующие виды технического обслуживания – при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое. Удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,023 чел.-ч/ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зерноочистительная машина ЗОМ-10 имеет пять отклонений от требований ТЗ, в том числе три отклонения от требований ССБТ. Отклонения от требований ССБТ носят производственный характер. Все показатели качества работы, а также эксплуатационные, энергетические и основные показатели надежности находятся на уровне требований ТЗ и НД. Зерноочистительная машина ЗОМ-10 найдет применение в составе зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов, а также в составе технологических линий крупяных предприятий. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши , Курского района, Курской области |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-21-2000 (1070082) от 20 октября 2000 года. |