Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение

Центрально-Черноземная

машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 14 - 22  -2002 (3240152)

Зерноуборочный комбайн "Лида-1300"

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| РУП "Лидагропроммаш", Республика Беларусь | 231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Игнатова, 52 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Зерноуборочный комбайн "Лида-1300" |  |  |
| Назначение | Комбайн предназначен для прямой уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений – для уборки семенников трав, зернобобовых, крупяных, масличных и других культур, на равнинных полях с уклоном не более 80. Комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой и укладку незерновой части урожая в валок. |  |
| Качество работы: (прямое комбайнирование озимой пшеницы) |  |  |
| ## Номинальная (расчетная) производительность при уровне потерь зерна за молотилкой 1,0%, т/ч |  | 16,0 |
| Суммарные потери зерна за комбайном на прямостоящих хлебах (с полеглостью до 20%), % |  | 0,78 |
| в том числе: |  |  |
| - потери за молотилкой |  | 0,70 |
| - потери зерна за жаткой |  | 0,08 |
| Качество зерна из бункера комбайна, %: |  |  |
| - дробление |  | 0,91 |
| - содержание сорной примеси |  | 0,15 |
| Производительность в 1 час основно- го времени, т/га |  | 11,70/2,80 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | гидравлическая и электроприводом |
| - время подготовки машины к работе, мин |  | 4,5 |
| Тип двигателя |  | дизельный 6CTA-830 модель GASE |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 74,1…142,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,34 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Зерноуборочный комбайн состоит из следующих основных узлов (частей): жатвенной части, молотильного аппарата, соломотряса, очистки, зернового бункера, двигателя с механизмами привода, ходовой части, электрооборудования и системы контроля за технологическим процессом. Жатвенная часть состоит из жатки и наклонной камеры. Жатка оснащена системой среза Шумахера (регулировка ножа не требуется). Мотовило (универсальное эксцентриковое шестилопасное) приспособлено также для уборки полеглых хлебов. Положение мотовила регулируется гидравлическим способом, как в вертикальном так и горизонтальном направлениях. Для изменения частоты его вращения служит гидромотор. Регулировка высоты среза производится перестановкой отверстий на копирующих башмаках. Высота наклонной камеры при копировании почвы регулируется автоматически с помощью электрогидравлического механизма. Для устранения забивания в зоне жатки и наклонной камеры предусмотрен реверс. Молотильный аппарат включает три узла: молотильный барабан, отбойный битер и сепарирующий барабан. На входе в молотильный аппарат имеется камера камнеуловителя с удобной очисткой. Регулировка частоты вращения молотильного аппарата осуществляется бесступенчато – электроприводом, а зазоров – рукояткой их кабины (комбинированная и быстродействующая). Соломотряс пятиклавишный, четырехкаскадный. Очистка состоит из транспортной доски, решет, вентилятора, колосового и зернового элеваторов. Для регулировки открытия решет служат поворотные рычаги, которые расположены в конце очистки. Обороты вентилятора регулируются бесступенчато – электроприводом. Кабина оборудована кондиционером, блоками выключателей и сигнализаторов и бортовым компьютером LH AGRO, который контролирует почти все привода, качество техпроцесса и фиксирует от начала до конца время и убранную площадь (текущее, с начала смены, с начала уборки).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 9660 |
| ширина | 6630 |
| высота | 3900 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 17120 |
| ширина | 3170 |
| высота | 3900 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная | 6,25 |
| - рабочая | 6,0 |
| Дорожный просвет, мм | 405 |
| Масса, кг - транспортной тележки | 580 |
| - комбайна с жаткой | 11260 |
| - комбайна без жатки | 9560 |
| Вместимость топливного бака, л | 520 |
| Рабочая скорость, м/с | до 8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Суммарные потери на прямом комбайнировании озимой пшеницы с урожайностью 42,5 ц/га, отношением массы зерна к массе соломы 1:1,3, массой 1000 шт. зерен 41,9 г, влажностью зерна и соломы соответственно 13,9 и 9,0%, высотой растений 98 см, полеглостью 6,4% составили 0,78…1,21%, что соответствует ТУ и ГОСТ 26684-85 (не более 2,0%). Потери за молотилкой при этом получены 0,53…1,10%, что также удовлетворяет предъявленному требованию (не более 1,5%), а потери за жаткой 0,08…0,11%, что удовлетворяет НД (не более 0,5%). Самоходный зерноуборочный комбайн "Лида-1300" вписывается в технологию сельскохозяйственного производства уборки зерновых колосовых культур. |
| Производительность | На прямом комбайнировании озимой пшеницы при рабочей скорости движения агрегата 4,8 км/ч производительность за час основного времени составила 11,70 т/ч (2,80 га/ч). Производительность за час сменного времени 8,07 т/ч (1,93 га/ч) и эксплуатационного соответственно 7,84 т/ч (1,88 га/ч). Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 2,0 кг/т или 6,5 кг/га. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. |
| Безопасность движения | Габаритный размер комбайна "Лида-1300" по ширине в транспортном положении равен 3,17 м, что не препятствует движению агрегата по дорогам (не более 4,4 м). Имеются габаритные полосы; двигатель оборудован устройством для экстренной остановки; при скорости 23,8 км/ч тормозной путь составил 2,9 м, что удовлетворяет НД (не более 8 м); рабочее место (кабина) соответствует всем нормативным требованиям. Транспортная скорость – 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое (через 60, 120 и 240 м.ч). Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,34 чел.ч, что находится на уровне требований ТУ и ГОСТ 26684-85 (не более 0,4), а удельная суммарная трудоемкость ТО получена равной 0,1 чел-ч/ч, что также удовлетворяет как ТУ, так и НД Российской Федерации. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зерноуборочный комбайн "Лида-1300" соответствует требованиям сельскохозяйственного производства, рекомендуется к применению в зоне МИС. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-22-2002 (3240152) от 21 октября 2002 года |