Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-22-2013 (1020032)

Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Россия, Пензенская обл. г. Каменка-6, ул. Чернышевского,1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04 |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения и выравнивания поверхности почвы. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
|  |  | фон 1 (стерня клевера) | фон 2 (стерня зерновых) |
| Средняя глубина обработки, см |  | 11,2 | 8,5 |
| ## Подрезание растительных остатков, % |  | 100 | 100 |
| ## Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,1 | 2,9 |
| ## Заделка пожнивных остатков, % |  | 51 | 53 |
| ## Плотность почвы, г/см3 |  | 0,6 | 0.8 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 6,14 | 6,40 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |  |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |
| ##### - настройка рабочих органов |  | винтовыми талрепами |  |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |  |
| ##### Агрегатирование |  | К-701 (кл. 5) |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,20 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04 состоит из рамы, на которой в два ряда установлены стойки с дисками, гидросистемы, прикатывающих катков, прицепа, крыльев, транспортного устройства, механизма регулировки угла атаки дисков. Основными рабочими органами являются диски. Регулировка глубины обработки почвы производится изменением угла атаки дисков винтовыми талрепами. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 4930 |
| ширина |  | 6010 |
| высота |  | 1320 |
| - в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 4655 |
| ширина |  | 2780 |
| высота |  | 3550 |
| Ширина захвата, м: конструкционная рабочая |  | 6,0 5,85 |
| Глубина обработки, см |  | 8…15 |
| Масса, кг |  | 3810 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10,5…10,95 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | При влажности почвы на первом фоне 17,5…19,0% и твердости почвы 1,5…3,2 МПа, рабочей скорости 10,5 км/ч и глубине обработки 11,2 см, на втором фоне при влажности почвы 5,6…10,4%, твердости почвы – 1,5…2,7МПа, рабочей скорости 10,95 км/ч и глубине обработки 8,5 см получены следующие показатели: фон 1 фон 2 - подрезание растительных остатков, % - 100 100 - гребнистость поверхности почвы, см - 2,1 2,9 - заделка пожнивных остатков, % - 51 53 Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Борона дисковая прицепная БДП-6000-04 вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |
| Производительность | На дисковании стерни клевера (фон 1) и дисковании стерни зерновых культур (фон 2) при рабочих скоростях 10,5 и 10,95 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 6,14 и 6,40 га, сменного времени 4,79 и 4,99 га соответственно по фонам. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 7,7 и 7,4 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 38 га. |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/час. |  |

| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрены три вида ТО: при обкатке с трудоемкостью 1,13 чел.-ч, ЕТО через 8…10 часов с трудоемкостью 0,20 чел.-ч и ТО-1 с трудоемкостью 1,05 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона дисковая прицепная Паллада БДП-6000-04 не полностью соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надежности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Семенов Сергей Владимирович |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-22-2013 (1020032) от 31 октября 2013года |