Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14 -24 -2001 (4010572)

Плуг трехкорпусный  навесной ПЛН-3-35

Изготовитель (разработчик)Адресзавод "Автоспецоборудование"        им. Куропятникова Д.П.307725, г. Льгов Курской области,    ул. Красная,  65

Результаты испытаний (краткие)плуга трехкорпусного навесного ПЛН-3-35НазначениеПлуг предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см Качество работы : Среднеквадратическое отклонение глубины обработки, см 1,2Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, %83Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см6,9Качество крошения пласта почвы, % (фракции размером 50 мм)74,88Гребнистость поверхности пашни, см5,0Угол оборота пласта, град.135Производительность за час основного времени, га

0,69Условия эксплуатации: - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования)нижние и центральная тяги навески трактора соединяются с пальцами понизителей и стойкой навески плуга- перевод в рабочее и транспортное положениегидравлический

- настройка рабочих органовизменением длины правого раскоса и центральной тяги навески трактора, а также положения опорного колеса плуга винтовым  механизмом

- время подготовки машины к работе (навески)0,10 ч

Агрегатированиекл. 1,4, МТЗ-82Потребляемая мощность45,12…53,5 кВтТрудоемкость ежесменного ТО0,12 чел.-чЭксплуатационная надежностьудовлетворительнаяУдобство управленияудобноБезопасность выполнения работобеспечена

Описание конструкции машиныОсновными сборочными единицами плуга являются: рама, корпуса, опорное колесо, навеска.

Рама плуга неразборная, сваренная их уголков, образующих трубы замкнутого профиля. На основном брусе просверлены по четыре отверстия  для крепления каждого корпуса.

Корпуса состоят из четырех сборочных единиц. Стойка представляет собой трубу гнутого профиля,  к которой  приварен башмак, к нему крепятся отвал, лемех, полевая доска. Отвально-лемешная поверхность культурная.

Опорное колесо с винтовым механизмом служит для регулировки глубины пахоты. Для смазки подшипников предусмотрена масленка.

Навеска плуга предназначена для присоединения его к навесной системе трактора. Состоит из двух понизителей, приваренных к брусу, пальцев, стоек, раскоса и деталей крепления.

Вождение трактора при пахоте осуществляется по борозде.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины, мм:       - в рабочем положении

длина

2550ширина1630высота1230- в  транспортном положении

длина

6300ширина2000высота2470Ширина захвата, м1,05Глубина пахоты, смдо 30Масса, кг328Ширина колеи колес трактора, мм1530Рабочая скорость, км/ч6,6

Результаты испытанийКачество работыКачество работы плуга на пахоте зяби глубиной 22…24 см по невзлущенному после уборки озимой пшеницы фону на влажной почве, что является типичным для зоны ЦЧО, по стабильности глубины обработки и ширины захвата,  глубине заделки растительных остатков, гребнистости пашни соответствует нормативным требованиям, а по качеству крошения пласта (74,88%) и полноте заделки растительных остатков (83%) близко к нормативным требованиям (75% и 90% соответственно).ПроизводительностьЭксплуатационно-технологические показатели работы плуга соответствуют нормативным требованиям. Производительность за час сменного времени составила 0,55 га при нормативе 0,5…0,6 га, коэффициент использования эксплуатационного времени 0,79 при нормативе 0,75, удельный расход топлива  за время сменной работы 15,09 кг/га, производительность за нормативную смену составляет 4,4 га.Безопасность  движенияПлуг ПЛН-3-35 в агрегате с трактором МТЗ-82 удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость 12 км/ч. Показатели безопасности и эргономичности конструкции плуга в основном соответствуют нормативным требованиям.Техническое обслуживаниеПри эксплуатации плуга проводится ежесменное техническое обслуживание, трудоемкость 0,12 чел.-ч, выполняется трактористом с использованием инструмента, прикладываемого к трактору. Вопросы эксплуатации и обслуживания плуга в руководстве по эксплуатации освещены  достаточно полно.

Заключение по результатам испытанийПлуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.Испытания проведены:Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией

305512, Курская область, Курский район,             пос. Камыши

Испытания провел:Быков В.С.Источник информации:Протокол испытаний  №14-24-2001 (4010572)    от22 октября 2001 года