Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение
"Центрально-Чернозёмная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№  14-27-2003    (4020592)

## Культиватор широкозахватный КПШ-9

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Орловский машинострои-тельный завод им. Медведева", г. Орел | 302030, г. Орел, ул. Московская, 69 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор широкозахватный КПШ-9 |  |  |
| Назначение | # Культиватор предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы всех типов при влажности 8-20% и твердости 0,4-1,6 МПа. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Крошение почвы, % размер фракций до 50 мм Подрезание растительных остатков, % Гребнистость поля, см Уплотнение почвы, г/см3 |  | 95,61-97,61 100 2,74-3,76 1,03-1,22 |
| Производительность, га, за час основного времени |  | Предпосевная обработка: под посев яровых - 9,57 под посев озимых - 7,20 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полунавесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | регулировка глубины обработки опорными колесами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,16 |
| Агрегатирование |  | кл. 3, Т-150К |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,23 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор широкозахватный КПШ-9 полунавесного типа состоит из следующих сборочных единиц: рама средняя, рама левая, рама правая, волокуш, подвески культиваторных лап, шасси, гидрооборудование, уплотняющий каток. Рабочими органами являются культиваторные лапы и уплотняющий каток. Регулировка глубины обработки осуществляется опорными колесами. За один проход по полю культиватор выполняет следующие операции: - выравнивает рельеф почвы волокушами; - рыхлит почву на глубину до 8 см; - измельчает и уплотняет почву катком.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | 4570 9600 1080 |
| - в транспортном положении длина ширина высота | 4570 4080 3920 |
| ##### Ширина захвата, м | 9,5 |
| Глубина обработки , см | до 8 |
| ##### Масса, кг | 2800 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,82-10,4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Качество работы культиватора определялись на предпосевной обработке почвы под посев яровых и озимых культур. Рабочая ширина захвата составила 9,33-9,39 м. Глубина обработки 7,75-7,96 см. Крошение почвы, размер фракций до 50 мм 97,61-95,61 %. Подрезание растительных остатков 100%. После прохода культиватора гребнистость поверхности почвы получена равной 2,74-3,76 см, а уплотнение почвы 1,03-1,22 г/см3. Все полученные показатели отвечают требованиям НД. Культиватор широкозахватный КПШ-9 вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 9,75-7,20 га, а сменного времени 7,37-5,6 га. Удельный расход топлива 2,98-3,88 га. Рабочая скорость 10,4-7,2 км/ч. Обслуживался агрегат одним механизатором. |
| Безопасность движения | С точки зрения безопасности культиватор отвечает требованиям НД. Габаритные размеры культиватора в транспортном положении обеспечивают безопасный проезд по дорогам и дорожным сооружениям. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Культиватор имеет два технического обслуживания: ежесменное и периодическое через 60 ч. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,23 чел.-ч, периодического 0,28 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения каждого вида обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КПШ-9 по основным показателям отвечает требованиям проекта ТУ и используется на видах работ по назначению. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | ## Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-27-2003 (4020592) от 17 ноября 2003 года |