Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14 – 28 – 2000 (2020112)

# Культиватора навесного комбинированного КНК-2300

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" | 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол - 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватора навесного комбинированного КНК-2300 |  |  |
| Назначение | Культиватор предназначен для ресурсосберегающей послойно паровой и осенней основной, без оборота пласта, обработки почвы. |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Глубина обработки, см ##### Подрезание сорных растений, % Уплотнение обработанного слоя почвы, г/см3 |  | 13,5 100 0,96 |
| Производительность за час основного времени, га |  | 1,54 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | автосцепка СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,10 |
| Агрегатирование |  | кл. 1,4; МТЗ-82 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,20 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор КНК-2300 навесного типа. Состоит из рамы, на которой смонтированы рабочие органы: рыхлители плужковые, рыхлители дисковые, трубчатый каток. Регулировка глубины обработки рыхлителями плужковыми осуществляется опорными колесами с винтовым механизмом. Глубина обработки рыхлителями дисковыми и степень прижатия катка осуществляется с помощью регулируемых подвесок в зависимости от глубины обработки рыхлителями плужковыми.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| длина | 2900 |
| ширина | 2630 |
| высота | 1200 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,2 |
| Глубина , см | 13,5 |
| ##### Масса, кг | 930 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Культиватор навесной комбинированный КНК-2300 обеспечивает необходимое качество обработки почвы под посев озимых культур с значением показателей, отвечающих требованиям НД. Глубина обработки составила 13,5 см, подрезание сорных растений – 100%, уплотнение обработанного слоя почвы 0,96 г/см3. При этом твердость почвы составила 1,12 – 1,66 МПа, влажность почвы – 26,19 …27,45%. Культиватор КНК-2300 вписывается в технологию обработки почвы под посев сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | При подготовке почвы под посев озимых культур, производительность за час основного времени получена равной 1,54 га при скорости движения 7,0 км/ч и рабочей ширине захвата 2,2 м. Коэффициент надежности технологического процесса составил 0,98. Производительность за час сменного времени составила 1,2 га. Удельный расход топлива за время сменной работы – 7,1 кг/га. В работе культиватор обслуживался одним механизатором. |

| Безопасность движения | С точки зрения безопасности конструкция культиватора удовлетворяет требованиям НД. Имеется быстросоединяющее сцепное устройство, возможно агрегатирование одним оператором, доступ оператора к рабочим местам и местам ТО не затруднен, имеются таблички по технике безопасности, обзор с рабочего места оператора объектов постоянного наблюдения не ограничен. Габаритные размеры культиватора обеспечивает безопасное транспортирование его по дорогам общего назначения. Транспортная скорость агрегата 15 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрено ежесменное техническое обслуживание. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО составляе 0,025 чел.ч/ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор навесной комбинированный КНК-2300 имеет два отклонения от требований ТУ. Все показатели качества работы, а также эксплуатационные и показатели надежности находятся на уровне требований ТУ и НД. Культиватор навесной комбинированный КНК-2300 вписывается в технологию по обработке почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши Курского района Курской области |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-28-2000 (2020112) от 02 ноября 2000 года |