Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение

Центрально-Черноземная государственная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-28-2002 (6240192)

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-7 "Полесье"

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ГУП "Гомсельмаш", Республика Беларусь | 246004, г. Гомель, ул. Шоссейная,41 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-7 "Полесье" |  |  |
| Назначение | ##### Предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений, поставляемых по отдельному заказу, для уборки подсолнечника, кукурузы на зерно, зернобобовых, крупяных культур и семенников трав на равнинных полях с уклоном до 80. Комбайн производит среза, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в зернобункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает уборку незерновой массы урожая по следующим технологическим схемам: укладка соломы в валок; измельчение и разбрасывание соломы по полю. |  |
| Качество работы: ( прямое комбайнирование озимой пшеницы) |  |  |
| Номинальная (расчетная) производительность при уровне потерь за молотилкой 15%, т/ч Суммарные потери зерна за комбайном на прямостоящих хлебах (с полеглостью до 20%), %, в том числе: - потери за молотилкой - потери за жаткой Качество зерна из бункера комбайна, %: - дробление - содержание сорной примеси |  | 11,25 1,29 1,14 0,15 1,83 1,37 |
| ## Производительность в час основного времени, т/га |  | 10,0/2,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | гидравлическая и электроприводом |
| - время подготовки машины к работе, мин |  | 5 |
| ##### Тип двигателя |  | дизельный, шестицилиндровый, рядный, Д 260.2 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт. |  | 60,4…121,6 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,4 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн КЗС-7 "Полесье" (основная рабочая комплектация) состоит из: - молотилки самоходной, включающей аппарат молотильный, очистку, соломотряс, шасси, площадку управления, кабину, бункер, моторную установку, приводы, систему загрузки и выгрузки зерна, гидросистему и электрооборудование, систему контроля за технологическим процессом, наклонную камеру; - жатки для зерновых культур ЖЗК-6-1 шириной захвата 6 м (КЗР 1500000-03) с транспортной тележкой. Конструкция комбайна предусматривает возможность агрегатирования и работы со следующими агрегатами и приспособлениями, не входящими в основную рабочую комплектацию (поставка по отдельному заказу); - жаткой зерновой ЖЗК- 5 с шириной захвата 5 м (КЗР 1500000-01); - платформой подборщиком шириной захвата 3,4 м; - комплектом приспособлений для уборки зернобобовых и крупяных культур и семенников трав; - измельчителем незерновой части урожая (НЧУ); - кондиционером кабины.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | 9600 6380 4370 |
| - в транспортном положении длина ширина высота | 15500 3560 4000 |
| ##### Ширина захвата, м | 5,8 |
| Дорожный просвет, мм | 310 |
| ##### Масса, кг - комбайна с жаткой - комбайна без жатки - транспортной тележки | 13085 11280 490 |
| ##### Вместимость топливного бака, л | 240 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Суммарные потери на прямом комбайнировании озимой пшеницы при урожайности 43,3 ц/га, при отношении массы зерна к массе соломы 1:1,6, массой 1000 шт. зерен 34,9 г, влажностью зерна и соломы 16,9 % и 18,3% соответственно, при высоте растений 102 см с полеглостью 7,2% составили 1,29%, что удовлетворяет требованию ТУ и ГОСТ 26684-85 (не более 2%). Потери за молотилкой при этом получены 1,14% (по ТУ не более 1,5%) и потери за жаткой – 0,15% (по ТУ не более 0,5%). Самоходный зерноуборочный комбайн КЗС-7 "Полесье" вписывается в технологию сельскохозяйственного производства уборки зерновых колосовых культур. |
| Производительность | На прямом комбайнировании озимой пшеницы при рабочей скорости движения 4,56 км/ч производительность за час основного времени составила 10,0 т (2,6 га), производительность за час сменного времени - 6,88 т (1,79 га); эксплуатационного времени – 6,59 т/ч (1,72 га/ч). Удельный расход топлива за время сменной работы получен 2,41 кг/т (9,24 кг/га). Количество обслуживающего персонала – 1 чел. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры комбайна удовлетворяют транспортным требованиям ГОСТ 12.2.019-86. На комбайне имеются габаритные полосы, двигатель оборудован устройством для экстренной остановки; при скорости 20 км/ч в момент начала торможения тормозной путь составил 5,9 м (по НД не более 8 м); рабочее место – кабина соответствует всем нормативным требованиям. Транспортная скорость 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО, периодическое ТО (через 60 м.-ч., 240 м.-ч). Оперативная трудоемкость ежесменного ТО составила 0,40 чел.-ч (по НД не более 0,4 чел.-ч), удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО получена 0,1 чел.-ч/ч, что также удовлетворяет ТУ (не более 0,1 чел.-ч/ч) и НД Российской Федерации. В инструкции по эксплуатации вопросы технического обслуживания изложены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-7 "Полесье" соответствует требованиям сельскохозяйственного производства, рекомендуется к применению в Центрально-Черноземной зоне. |  |
| Испытания проведены: | ### Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | ##### Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-28-2002 (6240192) от 28 октября 2002 года |