Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Че0рноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-28-2003 (4070322)

Зерносушилки колонковой СЗТ-25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "ОКБ по теплогенераторам" | 241007, г. Брянск, ул. В. Сафроновой,56А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерносушилка колонковая СЗТ-25 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Зерносушилка предназначена для сушки зерна продовольственного и фуражного назначения, а также семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, кукурузы, подсолнечника. СЗТ-25 используется в составе зерноочистительно-сушильных комплексов и семеочистительно-сушильных линий. |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| ## - режим - пропускная способность по сырому материалу, т/ч - неравномерность сушки (средне-квадратическое отклонение), ± % |  | Пшеница |  | Ячмень |  |
|  |  | семенной 17,97 0,41 | продо-вольст-венный 25,63 0,41 | семен-ной 16,03 0,55 | продо-вольст-венный 20,15 0,68 |
| ## - неравномерность нагрева зерна (среднеквадратическое отклонение), ±0С |  | 0,52 | 0,56 | 0,48 | 0,46 |
| ## - дробление зерна, % |  | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,09 |
| ## - снижение влажности зерна, % |  | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,4 |
| ## - всхожесть семян, %: |  |  |  |  |  |
| ## - до сушки |  | 98,5 | - | 97,7 | - |
| ## - после сушки |  | 98,0 | - | 97,3 | - |
| ## - группа сырой клейковины после сушки |  | - | 2 | - | 2 |
| ## - приведенный расход тепла на кг испаренной влаги, кДж/кг |  | 4535 | 4188 | 4290 | 4492 |
| ## Производительность за 1 час основного времени, при сушке зерна пшеницы, т/ч: - по сырому материалу - по сухому материалу |  | 25,15 23,20 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Тип |  | стационарный |  |  |  |
| ##### Привод |  | электрический |  |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 104,4 |  |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,37 |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |  |

Описание конструкции машины

Зерносушилка колонковая СЗТ-25 состоит из следующих основных узлов: устройства загрузочного, установленного над сушильной камерой; сушильной камеры состоящей из двух сушильных колонок, пространство между которыми замкнуто и образуют камеру; воздухоподогревателя, патрубок которого соединен с вентилятором и далее с колонками; устройства разгрузочного, теплогенератора ТАУМ-2,5-01; системы зернопроводов и электрооборудования. Каждая сушильная колонка состоит из пяти секций; из них четыре – верхние и одна нижняя – охладительная. Две верхние секции в каждой из колонок узкие, три нижние – широкие. Устройство разгрузочное состоит из каркасов, которые состоят из двух секций, соединенных между собой болтами, боковых стенок, рассекателя и шнека разравнивающего. Устройство разгрузочное состоит из станины, бункера, шнека разгрузочного и привода. Регулирование производительности разгрузочных устройств осуществляется изменением соотношения периодов вращения и останова роторов с помощью реле времени. Включение и выключение приводов сушилки, а также контроль за работой узлов осуществляется оператором с пульта управления, установленного в пультовой.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 15880 |
| - ширина | 8175 |
| - высота | 9700 |
| ##### Масса(без норий), кг Зерновая емкость, м3: - сушильной зоны - охладительной зоны | 23520 26,6 7,8 |
| Вид топлива | газообразное |
| ##### Вид теплоносителя | подогретый воздух |
| ##### Максимально-допустимая температура теплоносителя, 0С | 130 |
| ##### Производительность вентилятора сушильных секций, м3/ч | 90000…100000 |
| ##### Производительность вентилятора охладительной секции, м3/ч | 30000 |
| ##### Тип загрузочного и разгрузочного устройств | шнековый |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Пшеница была доведена за 1 проход через сушилку до требуемых норм по ГОСТ 467-76. Влажность ее после сушки составила 13,9%; дробление 0,20% (по НД – не более 0,25%); среднеквадратическое отклонение (неравномерность сушки) 0,41%, что меньше допустимого по НД – не более 1,5. Неравномерность нагрева зерна получена 0,56 0С ( по НД не более 2). Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги составил 4188 кДЖ.кг-1 (по НД не более 4800). Условия испытаний: влажность пшеницы 20,5%, чистота 95,63%, содержание примесей 3,41%; соломистая примесь длиной свыше 50 мм отсутствовала. |
| Производительность | На сушке зерна пшеницы (продовольственный режим) производительность (т) составила: - за час основного времени: 25,15 по сухому материалу 23,20 - за час сменного времени: по сырому материалу 21,13 по сухому материалу 19,49 Выработка за нормативную смену (по сырому материалу), т 176,0 Удельный расход газа получен 198 м3/ч, а удельный расход электроэнергии – 4,15 кВт.ч/т. Количество обслуживающего персонала – 1 человек (оператор). |
| Безопасность | В основном удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой 79 дБА; концентрация пыли 0,4 мг/м3; обслуживание безопасно; имеется: аварийная сигнализация; защитное заземление; электрические провода проложены в металлических трубах. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО –1 (через 125 ч). Трудоемкость ЕТО 0,37 чел.-ч/ч. Прилагаемого инструмента достаточно для проведения данного вида работ. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения техобслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зерносушилка колонковая СЗТ-25 по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет требованиям ТУ и НД, обеспечивает заданную производительность при соблюдении требований качества процесса сушки, устойчиво выполняет техпроцесс и надежна в работе. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-28-2003 (4070322) от 19 ноября 2003 года |