Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-29-2000 (2060102)

# Жатки валковой прицепной ПН-320-6П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Тульский комбайновый завод" | 300004, г. Тула, Щегловская засека, 31 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| жатки валковой прицепной ПН-320-6П |  |  |
| Назначение | жатка предназначена для скашивания и укладки в валок зерновых колосовых и крупяных культур в стадии восковой спелости. Жатка может применяться для скашивания сеяных трав. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Культура - высота среза, мм - суммарные потери, % - ширина валка, мм |  | пшеница 50500 0,36 1250 |
| ## Производительность за час основного времени, га |  | 3,91 ( при скорости движения 6,6 км/ч) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | ручная и гидравлическая |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,23 |
| Агрегатирование |  | трактора тягового класса 1,4-2,0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,11 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Основными узлами жатки являются: платформа, ходовая часть, мотовило, транспортеры (два), гидросистема и привод. Привод рабочих органов жатки осуществляется от ВОМ трактора. Управляет жаткой тракторист из кабины трактора. Рабочими органами жатки являются: мотовило, режущий аппарат, два транспортера. Высота среза стеблей регулируется гидросистемой с помощью рукояток гидрораспределителя. Регулировка положения мотовила по выносу – ручная, по высоте гидравлическая. Регулировка числа оборотов мотовила ручная. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении длина ширина - высота | 3820 7300 2010 |
| - в транспортном положении длина ширина - высота | 8140 3100 1920 |
| ##### Ширина захвата, м | 6 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| ##### Масса, кг | 1760 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 9,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Жатка работала на скашивании и укладывании в валок пшеницы с длиной растений 625 мм, влажностью стеблей 26,4 %, урожайностью 10,4 ц/га, засоренностью 23 %. Влажность почвы в слое 0-10 см была 22,1 %. Полученные при этом показатели качества работы удовлетворяют требованиям НД: высота среза 1-17 мм; суммарные потери 0,36 %. Жатка вписывается в существующие технологии уборки зерновых и крупяных культур. |
| Производительность | При скорости движения 6,6 км/ч производительность за час основного времени составила 3,91 га, жатка обслуживалась одним механизатором. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры жатки в транспортном положении удовлетворяют требованиям безопасности к машинам, передвигающимся по дорогам общего назначения. На жатке имеются: - жесткое прицепное устройство; - страховая цепь; - ограждения вращающихся частей; - световая сигнализация Транспортная скорость не более 20 км/ч. Для торможения агрегата используется тормозная система ИС. |

| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусмотрены следующие виды технического обслуживания: - при эксплуатационной обкатке: ежесменное, периодическое, при постановке н хранение. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО составила 0,03 чел.-ч/ч В инструкции по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка валковая прицепная ПН-320-6П имеет семь отклонений от требований ТУ. Все отмеченные отклонения носят производственный характер. Все показатели качества работы находятся на уровне требований НД. Жатка найдет применение в небольших (фермерских) хозяйствах, занимающихся производством зерновых, крупяных культур и сеяных трав. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний №14-29-00 (2060102) от 9 декабря 2000 года |