Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14 – 32- 2000 (2060012)

комбайна зерноуборочного самоходного "ДОН –1500 Б"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов – на – Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайна зерноуборочного самоходного "ДОН-1500Б" |  |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный "ДОН-1500Б" предназначен для уборки зерновых колосовых культур на равнинных полях с уклоном поля не более 80, во всех зерносеющих хозяйствах. Комбайн производит срез или подбор хлебной массы, обмолот, сепарацию зерна, сбор и выгрузку зерна из бункера, уборку незерновой части урожая. |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Культура Потери зерна, % - общие - за молотилкой - за жаткой Дробление зерна, % Содержание сорной примеси в зерновой массе бункера, % |  | ячмень 2,20 1,09 1,11 0,63 1,47 |
| Производительность за 1 ч основного времени на прямом комбайнировании, т |  | 9,42 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - урожайность ц/га |  | не менее 40 |
| - полеглость, % |  | до 20 |
| - содержание сорной примеси в общей срезанной массе, % |  | не более 1 |
| - влажность зерна, % |  | 10…18 |
| - влажность соломы, % |  | 10…20 |
| ##### - отношение массы зерна к массе соломы |  | 1:1,5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  | 0,35 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Зерноуборочный самоходный комбайн "ДОН-1500Б" состоит из жатвенной части, платформы – подборщика, молотилки, бункера с выгрузным устройством, приспособленный для уборки незерновой части урожая (копнитель, измельчитель, капот), моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, органов управления, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, электрооборудования и электронной системы контроля. Основные регулировки: - высота среза (копирующими башмаками гидроцилиндром подъема жатки управляемым из кабины); - обороты молотильного барабана, изменением частоты вращения клиноременным вариатором – гидроцилиндром управляемым из кабины; - обороты вентилятора, изменением частоты вращения клиноременным вариатором – гидроцилиндром управляемым из кабины; - зазор между барабаном и подбарабаньем на выходе в зависимости от убираемой культуры устанавливается рычагом механизма управления подбарабаньем, установленным на площадке водителя; - зазоры между гребенками решет и жалюзями изменяются, в зависимости от количества вороха, поворотом рычага через съемный лючок в левой панели.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна с жатвенной частью шириной захвата, 6 м |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | 11800 7800 3960 |
| # Дорожный просвет, мм | 370 |
| ##### База, мм | 3780 |
| ##### Ширина колеи, мм передних колес задних колес | 2800 2910 |
| ##### Ширина захвата | 6 |
| ##### Масса, кг | 11940 |
| Вместимость зернового бункера, м3 | 6 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания комбайна "ДОН-1500Б" проводились на прямом комбайнировании ячменя, урожайность которого составляла 28,7…32,2 ц/га. Ячмень был в фазе полной спелости с влажностью – зерна 14,3…15,3% и соломы 11,3…12,8%. Отношение массы зерна к массе соломы составляла 1:1. Полеглость хлебостоя составляла 32%. Полученные при испытаниях, показатели качества выполнения технологического процесса комбайном удовлетворяют ТУ. Так потери зерна за молотилкой и жаткой составили соответственно 1,09% и 1,11% и дробление зерна 0,63%, а содержание сорной примеси в зерновой массе бункера составила 1,47%. Комбайн "ДОН-1500Б" вписывается в существующие технологии уборки зерновых культур и находит применение во всех зерносеющих хозяйствах Центрально-Черноземной зоны. |
| Производительность | На прямом комбайнировании ячменя при рабочей скорости 6,4 км/ч и фактической шириной захвата жатки 5,9 м производительность за один час основного времени составила 9,42 т, а удельный расход топлива за время сменной работы равнялся 3,42 кг/т. Комбайн обслуживался одним человеком. |
| Безопасность движения | Комбайн оборудован звуковой и световой сигнализацией, т.е. имеются фонари: габаритов, поворотов, стоп-сигналов. Для работы в ночное время комбайн имеет осветительные фары. Имеется знак ограничения транспортной скорости до 20 км/ч. Имеются гидравлические дисковые тормоза, стояночный тормоз. Для перевозки жатки по дорогам общего назначения на комбайне предусмотрена транспортная тележка, оборудованная световой сигнализацией. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены следующие виды технического обслуживания – при транспортировке, при эксплуатационной обкатке, ежесменное, периодическое, при хранении. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО составила 0,11 чел.-ч/ч |

|  | В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комбайн зерноуборочный самоходный "Дон-1500Б" имеет десять отклонений от требований ТУ, в том числе три отклонения от требований ССБТ. Все отклонения носят производственный характер и не оказывает значительного влияния на эксплуатационные свойства комбайна. Комбайн зерноуборочный самоходный "Дон-1500Б" находит применение во всех зерносеющих хозяйствах зоны ЦЧО. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши , Курского района, Курской области |
| Испытания провел: |  | Лихачев Александр Михайлович |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-32-2000 (2060012) от 14 ноября 2000 года |