Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-33-2003 (4060262)

Жатки зерновой прицепной ПН-340-4П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация – разработчик: ОАО "Тульский комбайновый завод" | 300004, г. Тула, Щегловская засека, 31 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жатка зернобобовая прицепная ПН-340-4П |  |  |  |
| Назначение | # Жатка предназначена для скашивания и укладки в одинарный валок зернобобовых, зерновых колосовых и крупяных культур и используется во всех почвенно-климатических зонах, где применяется раздельная уборка. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
|  |  | горох | гречиха |
| Высота среза, см |  | 14 | 13 |
| Коэффициент вариации, % |  | 27 | 16 |
| Угол расположения стеблей в валке к направлению движения жатки, град. |  | 18 | 19 |
| Потери за жаткой, % |  | 1,39 | 0,35 |
| ## Производительность за час основного времени на скашивании гороха, га |  | 1,99 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - присоединение на трактор |  | механическое (при помощи сницы) |  |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | механический и гидравлический |  |
| ##### - настройка рабочих органов |  | гидравлическая и механическая |  |
| ##### - время подготовки машины к работе, мин. |  | 4,5 |  |
| ##### Агрегатирование |  | колесные тракторы тягового класса 1,4 – 2,0 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 21,50 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,22 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Жатка зернобобовая прицепная ПН-340-4П состоит из платформы, ходовой части и сницы, обеспечивающей присоединение жатки к трактору. Основные узлы следующие: режущий аппарат, мотовило, транспортер, механизм навески платформы, механизм фиксации сницы, трансмиссия жатки, гидросистема, электрооборудование. В рабочем положении привод рабочих органов жатки осуществляется карданным валом от ВОМ трактора. Управляет жаткой тракторист из кабины трактора. Выполнение технологического процесса жаткой осуществляется при помощи трех рабочих органов: мотовило, режущий аппарат, транспортер. Изменение высоты среза осуществляется вручную при помощи опорно-копирующих колес. Подъем мотовила производится гидроцилиндрами из кабины трактора механизатором, а вынос мотовила по горизонтали и изменение частоты вращения мотовила – вручную (перестановкой вала мотовила по отверстиям поддержек и клиноременной передачей вариатора).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5860 |
| ширина | 6350 |
| высота | 2660 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 6550 |
| ##### ширина | 4390 |
| ##### высота | 2730 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м | 3,9 |
| ##### Масса, кг | 2040 |
| Рабочая скорость, км/ч: |  |
| ##### - при уборке бобовых | 4,0…5,1 |
| ##### - при уборке зерновых | 5,0…6,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Высота среза стеблей составила 14 см; угол расположения стеблей в валке к направлению движения жатки – 18%, суммарные потери составили 1,39%, потери были в основном свободным зерном (1,06%) и зерном в несрезанных бобах (0,25%) |

| Производительность | На скашивании гороха сорта "Эйфель" с рабочей шириной захвата 3,9 м при средней скорости движения 5,1 км/ч и влажностью почвы в горизонте 0...10 см –24,56…27,69% производительность за час основного времени составила 1,99 га, а за час сменного – 1,51 га. Выработка за нормативную смену, га – 10,57. Удельный расход топлива, кг/га – 4,41. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритный размер агрегата по ширине в транспортном положении равен 4,39 м, что не препятствует движению агрегата по дорогам (не более 4,4 м). Угол поперечной статической устойчивости составляет 20 град. Имеются габаритные полосы и знак ограничения максимальной скорости. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководством предусмотрены следующие виды ТО: при обкатке, ЕТО, ТО-1. Трудоемкость ЕТО - 0,22 чел.-ч. Комплектация инструментом не предусмотрена. В руководстве по эксплуатации вопросы ТО освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка зернобобовая прицепная ПН-340-4П соответствует требованиям НД по показателям назначения и надежности, основным показателям ССБТ. Обеспечивает заданную производительность, устойчиво выполняет техноло-гический процесс и надежна в работе. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональ-ная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-33-2003 (4060262) от 23 ноября 2003 года |