Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-34-2000 (1020012)

Агрегата почвообрабатывающего комбинированного АПК-3,9

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Грязинский культиваторный завод" | 399300, г. Грязи Липецкой области ул. Гагарина, 1А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-3,9 |  |  |
| Назначение | ##### Агрегат предназначен для послойной обработки почвы без оборота пласта во все периоды полевых работ. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 15,08 |
| ## Крошение почвы, % размер фракций, мм: менее 10 10-25 25-50 более 50 |  | 76,81 11,74 6,41 5,05 |
| ## Сохранение растительных остатков, % |  | 52 |
| ## Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| ## Гребнистость поверхности поля, см |  | 2 |
| ## Невыравненность поверхности дна борозды по ширине захвата, см |  | 1,2 |
| ## Производительность, га за час основного времени |  | 3,99 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (тип навески) |  | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | винтовой механизм |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,25 |
| Агрегатирование (тяговый класс и марки тракторов) |  | кл.3; Т-150,150К |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 81,25-111,76 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,61 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

## Агрегат АПК-3,9 представляет собой навесную машину, на раме которой крепятся опорные колеса, навеска и рабочие органы: дисковые батареи, стрельчатые плоскорежущие лапы, катки спирально-кольчатые и заравнивающее устройство. Глубина обработки почвы обеспечивается винтовым механизмом бесступенчатой регулировки ходовых колес, которые определяют общее заглубление рабочих органов (стрельчатых плоскорежущих лап). Дисковые батареи и катки спирально-кольчатые с выравнивающим устройством имеют индивидуальные механизмы регулировки величины заглубления. Все рабочие органы имеют пружинные механизмы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина | 3980 |
| ширина | 4100 |
| ##### высота | 1570 |
| ##### Ширина захвата, м | 3,8 |
| Глубина обработки , см | 8-16 |
| ##### Масса, кг | 1635 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 9,5-11,92 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Агрегат АПК-3,9 качественно выполняет технологический процесс с показателями, отвечающими требованиям НД. Глубина обработки почвы составила 15,08 см со среднеквадратическим отклонением 0,95 см. После прохода агрегата, с рабочей шириной захвата 3,84 м, отмечено полное (100%) подрезание сорных растений, сохранение растительных остатков составило 52%, а измельчение их длиной до 150 мм – 56%, поверхность поля остается выровненной с высотой гребней 2 см и хорошим качеством крошения почвы (размер фракций до 50 мм составил 94,95 %). Влажность почвы составляла 14,53-20,63 %, а твердость почвы 1,08…1,58 МПа. Агрегат почвообрабатывающий комбинированный вписывается в технологию обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. |
| Безопасность движения | С точки зрения безопасности конструкция агрегата АПК-3,9 в основном соответствует требованиям НД. Возможно агрегатирование одним механизатором; доступ механизатора к рабочим местам и местам технического обслуживания затруднений не вызывает, имеются надписи и таблички по технике безопасности; обозначены места смазки, строповки и установки домкратов. Угол поперечной статической устойчивости в агрегате с трактором Т-150К составил 320. Нагрузка на управляемые колеса энергетического средства соответствует требования НД. Габаритные размеры агрегата обеспечивает безопасный проезд по дорогам и дорожным сооружениям. Транспортная скорость – до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Агрегат АПК-3,9 имеет один вид технического обслуживания (ЕТО) через 8 – 10 ч. Время на проведение ЕТО составило 0,61 часа. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,34 чел.-ч/ч. Объем и качество изложения в руководстве по эксплуатации, материала для проведения ТО достаточен. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-3,9 не соответствует требованиям ТУ по четырем пунктам, из них по одному пункту ССБТ. Агрегат качественно выполняет технологический процесс с показателями назначения, отвечающими требованиям НД, и вписывается в технологию по обработке почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши Курского района Курской области |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-34-2000 (1020012) от 15 ноября 2000 года |