Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14 -34-2001 (1150042)

Погрузчик фронтальный ПФ-0,5М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Производственное объединение "Сельхозмаш" | 308005, г. Белгород, ул. Волчанская, 139 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| погрузчик фронтальный ПФ-0,5М |  |  |
| Назначение | Скирдование измельченных и не измельченных сено-соломистых материалов из копен, стяжек или рулонов, копен сена и соломы, погрузка их в транспортные средства, а также может быть использован для погрузки силоса, навоза, сыпучих грузов |  |
| Качество работы : |  |  |
| Максимальная масса забранной порции, кг |  | 400 |
| Потери культуры при подъеме порции, % |  | 1,9 |
| Высота подъема груза в момент опыта, м |  | 6 |
| Производительность в час основного времени, т: сено солома |  | 15,7 15,3 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | монтирование |
| ##### -перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - время подготовки машины к работе (монтаж), чел-ч |  | 2,3 |
| ##### Агрегатирование с трактором |  | МТЗ-80/82, ЮМЗ-6 класс 1,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,43 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Погрузчик фронтальный ПФ-0,5М монтируется на трактор МТЗ-80/82 класса 1,4. Погрузчик состоит из подъемного устройства, гидросистемы, набора сменных рабочих органов (грабельная решетка, ковш емкостью 0,5 м3 для погрузки сыпучих грузов, силоса, навоза), оборудования навески. Для повышения поперечной устойчивости агрегата сзади трактора на навесное устройство навешивается ковш емкостью 0,35 м3, загружаемый балластом 500 кг. Скирдование и погрузка грузов в транспортные средства осуществляется трактористом с помощью гидрооборудования погрузчика.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры агрегата с грабельной решеткой и ковшом-противовесом, мм: |  |  |
| - в рабочем положении длина | 8880 |  |
| ширина | 2800 |  |
| высота | 8990 |  |
| - в транспортном положении длина | 9010 |  |
| ширина | 2800 |  |
| высота | 3400 |  |
| Количество обслуживающего персо-нала, чел. | один |  |
| ##### Ширина захвата. мм | 2800 |  |
| Максимальная высота подъема, м | 7 |  |
| Масса, кг, с ковшом-противовесом и грабельной решеткой | 1665 |  |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,0…4,15 |  |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Погрузчик ПФ-0,5М работал на скирдовании сена и соломы на скоростях 4,0…4,15 км/ч. Конструкционная ширина захвата 2,8м. Высота подъема составила от 0 до 6 м. Максимальная масса забранной порции сена влажностью 11,3% составила 410 кг, соломы влажностью 10,3% - 360 кг. Потери культуры при подъеме порции равны 1,4% и 1,5% соответственно. Машина качественно выполняет техпроцесс. |  |
| Производительность | Погрузчик ПФ-0,5М работал в агрегате с трактором МТЗ-82. Производительность за 1 час основного времени на скирдовании сена составила 15,7 т, соломы 15,3 т. Удельный расход топлива за время основной работы равен 0,43 кг/т. Рабочие скорости на скирдовании сена и соломы получены 4,5…4,0. Выработка за нормативную смену составляет 73 т. |  |
| Безопасность движения | Погрузчик ПФ-0,5М в агрегате с трактором МТЗ-82 имеет транспортную скорость до 25 км/ч. Габариты машины обеспечивают передвижение по дорогам с твердым покрытием. На погрузчике имеются надписи и таблички по технике безопасности. Угол поперечной статической устойчивости (240) соответствует ГОСТ 12.2.111-85 (не менее 200). Возможность обзора с рабочего места оператора объектов постоянного наблюдения обеспечена. |  |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание проводится через 10 часов, ТО-1 через 100 часов. ТО проводится одним трактористом. Трудоемкость ЕТО составила 0,43 чел.-ч, ТО-1 – 0,5 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации имеется таблица проведения ЕТО и ТО-1, которая в достаточном объеме отражает проведение ТО. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | ведущий инженер Чекалин Юрий Николаевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний №14-34-2001 (150042) от 22 ноября2001 года |