Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-35-2000 (1070222)

зерноочистительной машины ЗОМ-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГОКБ НИИСХ Юго-Востока | 410020, г. Саратов, ул. Шехурдина, 22 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| зерноочистительной машины ЗОМ-5 |  |  |  |
| Назначение | Машина предназначена для очистки и разделения на фракции по геометрическим размерам семян зерновых зерновых и крупяных культур влажностью 15…20% |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| Качество работы: а) на первичной очистке: - содержание сорной примеси, % - содержание зерновой примеси, % - потери основного зерна в отходы, % - полнота выделения крупных, мелких и легких примесей б) на калибровке гречихи: - выход фракций, %  4,5…6,5 мм  менее 4,5 мм - содержание сорной примеси, %, в фракциях, мм  4,5 …6,5  менее 4,5 - содержание зерновой примеси, %, в фракциях, мм  4,5…6,5  менее |  | пшеница 0,19 3,81 1,53 0,62 | гречиха 0,59 0,74 2,0 0,79 |
|  |  | 89,15 10,85 0,51 5,47 0,38 4,42 |  |
| # Производительность за 1 час основного времени, т/ч |  | 5,0 – первичная очистка пшеницы 3,5 – первичная очистка гречихи 1,5 – калибровка гречихи |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - влажность зерна, % |  | до 15 |  |
| - содержание примесей (всего), % |  | до 10 |  |
| Тип, привод |  | стационарный, электрический |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 0,58…0,68 (на привод решетного короба) |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Основными узлами машины являются: рама, питатель, решетный короб с подвесками, балансирный механизм, очиститель решет, привод, блок аспирации. Рабочими органами являются сменные решета, которые подбираются в зависимости от условий эксплуатации и вида обрабатываемой культуры. Подача зернового материала и расход воздуха регулируются заслонками.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 1970 |
| ширина | 1370 |
| ##### высота | 1430 |
| ##### Масса, кг | 1190 |
| Трудоемкость смены решет, чел.-ч | 0,55 |
| ##### Размер решетного полотна, мм | 770 х 990 |
| ##### Угол наклона решет, град. | 8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Зерноочистительная машина ЗОМ-5 обеспечивает необходимое качество очистки зерна на продовольственные цели, отвечающего базисным кондициям при допустимых потерях зерна: так, на пшенице содержание сорной примеси с 0,94…1,27% снизилось до 0,19 %, содержание зерновой примеси с 7,54…8,4% снизилось до 3,8% (это битое поперек зерно, для выделения которого необходима триерная очистка), потери основного зерна в отходы составили 1,53%; на гречихе содержание сорной примеси с 5,56…7,12% снизилось до 0,59%, содержание зерновой примеси с 1,7…1,74% снизилось до 0,74%, потери основного зерна в отходы составили 2%; на калибровке гречихи исходный ворох разделялся на две фракции ( 4,5…6,5 мм и  менее 4,5 мм), содержание сорной и зерновой примеси по первой фракции соответствует НД, по второй фракции необходима дальнейшая калибровка на решетах с меньшим  отверстий, что предусмотрено технологическим процессом крупяных предприятий. Влажность зерна пшеницы составляла 12,9%, гречихи – 13,4%. Машина ЗОМ-5 вписывается в технологические линии зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов производительностью 5 т/ч, а также в технологические линии крупяных предприятий |
| Производительность | На очистке гречихи производительность за час основного времени составляет 3,54 т/ч. Удельный расход электроэнергии 0,17 кВт.ч/т. Производительность за час сменного времени составляет 3,29 т/ч. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. |
| Безопасность | Зерноочистительная машина ЗОМ-5 соответствует требованиям НД: имеются защитные ограждения, наблюдение за выполнением технологического процесса удобно, обслуживание безопасно, имеется защитное заземление; уровень шума составляет 78 дБА при допустимом 80 дБА; концентрация пыли составляет 1,3 мг/м2, при допустимой 4 мг/м3. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены следующие виды технического обслуживания – при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое. Удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,027 чел-ч/ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зерноочистительная машина ЗОМ-5 имеет три отклонения от требований ТЗ, в том числе два отклонения от требований ССБТ. Отклонения от требований ССБТ носят производственный характер. Все показатели качества работы, а также эксплутационные, энергетические и основные показатели надежности находятся на уровне требований ТЗ и НД. Зерноочистительная машина ЗОМ-5 найдет применение в составе зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов, а также в составе технологических линий крупяных предприятий. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, пос. Камыши Курского района Курской области |
| Испытания провел: | ## Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-35-2000 (1070222) от 17 ноября 2000 года |