Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-35-2007 (1020302)

Глубокорыхлитель навесной ГРП-4

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Завод им. Медведева-Машиностроение» | 302030, г. Орел, ул. Московская 69 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глубокорыхлителя навесного ГРП-4 |  |  |
| Назначение | Глубокорыхлитель навесной ГРП-4 предназначен для обработки почвы без оборота пласта при влажности 8…20% и твердости почвы 4,5 МПа на склонах, не превышающих 80 во все периоды полевых работ. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Качество крошения почвы, %: |  |  |
| размер фракций, мм до 50 |  | 31,91…89,11 |
| свыше 50 |  | 68,09…10,89 |
| Гребнистость поверхности почвы, мм |  | 4,1…7,3 |
| Заделка растительных остатков, % |  | 80,7…82,3 |
| Производительность, га/ч |  | 2,50…2,79 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | от гидросистемы трактора |
| ##### - настройка рабочих органов |  | опорными колесами |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,02 |
| ##### Агрегатирование |  | кл. 5 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 133,84…143,85 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,33 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Глубокорыхлитель навесной ГРП-4 представляет собой навесное сельскохозяйственное орудие для основной обработки почвы. Состоит из навески, рамы, прикатчика-выравнивателя, рыхлителей.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина | 2780 |
| ширина | 4320 |
| высота | 2000 |
| Ширина захвата, м | 4,0 |
| Глубина обработки, см | 33,7…45,6 |
| Масса, кг | 2250 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,6…7,4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При влажности почвы 12,5…27,5 %, твердости почвы 2,56…4,37 и рабочей скорости 6,6…7,4 км/ч получены следующие показатели: - гребнистость, см - 4,1…7,3 - заделка растительных остатков, % - 80,7…82,0 - глубина заделки растительных остатков – 14,1…15,6 |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 2,5…2,79. Удельный расход топлива 19,87…20,14 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса – 0,998…1,0. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата состоявшего из глубокорыхлителя ГРП-4 и трактора К-701 обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Глубокорыхлитель оборудован световозвращателями. Конструкция глубокорыхлителя отвечает всем требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации глубокорыхлителя предусмотрены два вида технического обслуживания: ЕТО через 8-10 часов с трудоемкостью 0,4 чел.-ч и ТО-1 через 120 часов с трудоемкостью 0,52 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Глубокорыхлитель навесной ГРП-4 по показателям назначения, надежности и безопасности отвечает требованиям НД. Из результатов испытаний можно сделать вывод, что глубокорыхлитель навесной ГРП-4 найдет применение в хозяйствах деятельности ФГУ ЦЧ МИС. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-35-2007 (1020302) от 5 июля 2007 года |