Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14 – 36 – 2000 (4010702)

плуга восьмикорпусного навесного АС ПНУ-8-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АООТ "АКВА-СВАР" | 394026, г. Воронеж, |
|  | Проспект Труда, 48 Станкостроительный завод АООТ "АКВА-СВАР" |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуга восьмикорпусного навесного АС ПНУ-8-35 |  |  |
| Назначение | Для пахоты почв под зерновые и технические культуры, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 4,0 МПа, влажностью до 28 %. |  |
| Качество работы: |  |  |
| среднеквадратическое отклонение глубины обработки, см (при глубине пахоты 30,7 см) |  | 1,3 |
| # отклонение от установленной ширины # захвата, % |  | 3,6 |
| # крошение пласта, % (фракция менее 50 мм) |  | 70 |
| # заделка растительных и пожнивных остатков: - полнота, % - глубина, см |  | 96 13 |
| # гребнистость поверхности пашни, см |  | 4,5 |
| # угол оборота пласта, град |  | 126 |
| # Производительность на пахоте черноземов за 1 час основного времени (в зависимости от глубины пахоты), га |  | 2…2,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | обычная: пальцы понизителей и вертикальные стойки навески плуга соединяются с тягами навески трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное - положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | осуществляется винтами механизмов опорных колес плуга, а также раскосами и центральной тягой навески трактора |
| время агрегатирования с ЭС, ч |  | 0,20 |
| # Агрегатирование |  | тракторы К-700, К-701, тягового класса 5 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 145…185 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  | 0,27 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг представляет собой коренную модернизацию плуга ПН-8-35. Основные узлы плуга: рама, корпуса, предплужники, опорные колеса, навеска, прицепка для борон. Рама сварной конструкции из брусьев, образованных швелерами с вертикальной полосой внутри коробки, угольники для крепления корпусов выполнены в виде непрерывной ленты. Корпуса имеют культурную отвально-лемешную поверхность, стойки плоские, усилены стальными полосами, над отвалами приварены экраны для исключения забиваемости стоек, башмаки сварены из листовой стали, имеют наклон для улучшения заглубляемости корпусов. Предплужники такие же, как и на плугах общего назначения. Опорные колеса со стальным ободом, по конструкции и назначению аналогичны колесам плугов общего назначения. Навеска плуга имеет пальцы понизителей и вертикальные стойки, соединяемые с тягами навески трактора. Плуг в пахоте регулируется винтовыми механизмами опорных колес и также раскосами и центральной тягой навески трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  |
| - в рабочем положении (без трактора) |  |
| длина | 6450 |
| ширина | 3700 |
| высота | 1700 |
| - в транспортном положении (с трактором К-701) |  |
| ##### длина | 13130 |
| ##### ширина | 3700 |
| ##### высота | 3550 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,84 |
| Глубина пахоты, см | до 30 |
| ##### Масса, кг | 1725 |
| Расстояние от опорной плоскости лемехов до нижней плоскости рамы, мм | 610 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 9,0 |
| Расстояние между корпусами по ходу движения, мм | 80025 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На пахоте стерневого поля после уборки озимой пшеницы на среднесуглинисиых слабовыщелоченных черноземах с влажностью почвы 20…25 % и твердостью 1,3…3,2 МПа в пахотном горизонте при глубине пахоты до 30 см обеспечил качество пахоты по глубине, ширине захвата, крошению пласта, глубине заделки растительных и пожнивных остатков, гребнистости поверхности пашни, удовлетворяющее нормативным требованиям. Полнота заделки растительных и пожнивных остатков составила 96 % при нормативе 98 %. Плуг вписывается в технологию основной подготовки почвы под зерновые и технические культуры. |
| Производительность | Эксплуатационно-технологические показатели работы плуга удовлетворяют нормативным требованиям. Рабочая скорость на пахоте составила 9 км/ч, производительность за час основного времени 2,56 га при нормативе 2…2,5 га, производительность за час эксплуатационного времени 1,86 га при нормативе 1,4…1,75 га. Выработка за нормативную смену 13 га. Удельный расход топлива за время сменной работы 23 кг/га. |
| Безопасность движения | Габариты агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасный проезд под линиями электропередач, по дорогам и дорожным сооружениям в соответствии с "Правилами дорожного движения". Транспортная скорость до 12 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Плуг имеет два вида ТО: ежесменное, заключающееся в подтяжке креплений узлов и деталей плуга, и периодическое через 100ч, при котором дополнительно смазываются ступицы опорных колес. Трудоемкость ежесменного ТО 0,27 чел.-ч, периодического – 0,34 чел.-ч. Руководство достаточно полно освещает вопросы эксплуатации и обслуживания плуга. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг АС ПНУ-8-35 соответствует требованиям НД, он вписывается в технологию основной подготовки почвы под зерновые и технические культуры. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512. п. Камыши, Курского района, Курской области |
| Испытания провел: | Быков Вячеслав Стефанович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-36-2000 (4010702) от 23.11.2000 г. |