Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 36-2005 (1020242)

Культиватор комбинированный КППШ-6

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "Кирсановсий механический завод" | 393360, г. Кирсанов, ул. Пушкинская, 41 Тамбовской области |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # культиватора комбинированного КППШ-6 |  |  |
| Назначение | Культиватор комбинированный КППШ-6 предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы всех типов при влажности 8…20% и твердости 0,4МПа на полях с ровным микрорельефом местности и склонах, не превышающих 80. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Глубина обработки, см |  | 6,5-7,6 |
| Среднеквадратическое отклонение глубины обработки, ±см |  | 1,2-1,4 |
| ## Крошение почвы, % |  |  |
| ## Размер фракций, мм |  |  |
| менее 10 |  | 75,6-84,05 |
| 10-30 |  | 12,7-8,1 |
| до 50 |  | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,2-2,4 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, га |  | 5,32 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический от гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | перестановкой пальца в кронштейне |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,21 |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 3 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 87,0…104,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,16 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | безопасно |

### Описание конструкции машины

Культиватор комбинированный КППШ-6 представляет собой полунавесное сельскохозяйственное орудие и состоит из прицепного устройства, средней, правой и левой рам, шасси и гидрооборудование. Средняя рама культиватора через прицепное устройство крепится к прицепной системе трактора. На задней балке средней рамы смонтировано шасси с гидравлически управляемыми транспортными колесами. Правая и левая рамы присоединены к средней через шарниры. Средняя, правая и левая рамы в сборе представляют собой четыре продольных балки, на каждой из которых на трех шарнирных опорах подвешиваются рабочие органы: культиваторные секции и прикатчики. На передней балке средней рамы закреплены два следорыхлителя. Культиваторная секция состоит из регулируемых по высоте S-образных стоек с лапами, волокуш и уголкового катка. Глубина обработки регулируется перестановкой пальца в соответствующее отверстие кронштейна. Прикатчик состоит из волокуши, двух уголковых катков и регулируемых по высоте пружинных зубьев. Шасси состоит из траверсы, которая с помощью осей крепится к средней раме, на осях которой установлены ходовые колеса на пневмошинах.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 7150 |
| ширина | 6130 |
| высота | 1140 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 7110 |
| ширина | 3100 |
| высота | 2650 |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Глубина обработки, см | 2…10,2 |
| Масса, кг | 3650 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При влажности почвы 11,4…17,1%, твердости 1,0…1,6 МПа, рабочей скорости 9,1 км/ч и глубине обработки 7,6 см получены следующие показатели: - среднеквадратическое отклонение глубины обработки 1,4 см; - крошение почвы, %, размер фракций, мм менее 10 - 84,05 - - 8,1 до 50 - 100 - гребнистость поверхности почвы 2,4 см; - твердость почвы на глубине заделки семян 0,9 г/см3 |
| Производительность | Производительность за час основного времени получена равной 5,32 га. Удельный расход топлива 6,9 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,99. Производительность за час сменного времени получена 4,26 га. Выработка за нормативную смену составила 29,82 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата, состоящего из культиватора КППШ-6 и трактора Т-150К, обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Культиватор оборудован световозвращателями Конструкция культиватора отвечает всем требованиям безопасности |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрены два вида технического обслуживания: ЕТО через 8-10 часов и трудоемкостью 0,16 чел -ч и ТО-1 через 60 часов с трудоемкостью 0,28 чел-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Культиватор комбинированный КППШ-6 по показателям назначения, надежности и безопасности отвечает требованиям НД. Из результатов испытаний можно сделать вывод, что культиватор комбинированный КППШ-6 найдет применение в хозяйствах деятельности ФГУ ЦЧ МИС. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станциая" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-36-2005 (1020242) от 24 октября 2005 года |