Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-37-2000 (1010012)

плуга лемешного навесного ПЛН-8-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Учреждение ЮС-321/5 УИН Минюста по Белгородской области | 308600, г. Белгород, пос. Сосновка, ул. Литвинова, 104 "В" |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| плуга лемешного навесного ПЛН-8-35 |  |  |
| Назначение | ###### Плуг ПЛН-8-35 предназначен для глубокой обработки почвы под с.-х. культуры на глубину до 30 см |  |
| Качество работы : |  |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см Заделка растительных и пожнивных остатков, % Глубина заделки растительных остатков, см Крошение пласта, %, по фракциям: менее 50 мм 50 – 100 мм 100- 150 мм более 150 мм Угол оборота пласта, град. |  | 3,86 71 11,84 77,23 8,12 10,77 3,88 32 |
| # Производительность в час основного времени, га |  | 2,27 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор (тип навески) |  | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | опорными колесами с винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,42 |
| Агрегатирование (класс, марка трактора) |  | кл.5; К-701 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 124,32 – 161,28 |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,20 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг ПЛН-8-35 навесного типа состоит из следующих основных единиц: рамы с навеской, опорных колес с винтовым механизмом, лемешных корпусов. Рабочим органом плуга является лемешной корпус состоящий из башмака, отвала, лемеха и доски полевой. Регулировка глубины осуществляется опорными колесами с помощью винтового механизма.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры |  |
| длина | 6870 |
| ширина | 3560 |
| ##### высота | 1790 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,91 |
| Глубина обработки, см | 29,7 |
| ##### Масса, кг | 2150 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Плуг лемешной ПЛН-8-35 устойчиво выполняет технологический процесс с показателями качества отвечающими требованиям НД. Глубина обработки почвы составила 24 см, а при проверке на максимум – 29,7 см. После прохода плуга, с шириной захвата 2,83 м, гребнистость составила 3,86 см. На глубину 12 см 71% растительных и пожнивных остатков было заделано в почву. Крошение пласта, фракций до 50 мм составило 77,23%. Влажность почвы составила 20,23-21,17%, а твердость -–до 2,76 МПа. Плуг является основным орудием для глубокой обработки почвы и вписывается в технологию возделывания с.-х. культур. |
| Производительность | Производительность за час основного времени при скорости движения 7,8 км/ч, глубине обработки 24 см и ширине захвата 2,91 м составила 2,27 га. Коэффициент надежности технологического процесса получен высоким и равен 0,998. Производительность за час сменного времени – 1,65 га, при значении коэффициента использования сменного времени 0,73. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 12,94 кг/га. |

| Безопасность движения | С точки зрения безопасности конструкции плуг ПЛН-4-35 в основном отвечает требованиям НД. Нагрузка на управляемые колеса трактора К-701А составила 0,5 эксплуатационной массы ЭС. Габаритные размеры и дорожный просвет обеспечивают возможность транспортирования плуга по дорогам общего назначения. Транспортная скорость агрегата – до 12 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрено ЕТО, трудоемкость которого составляет 0,20 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,034 чел.-ч/ч. Проведение технического обслуживания затруднений не вызывает. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о порядке и последовательности проведения операций технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг лемешной навесной ПЛН-8-35 не соответствует требованиям ТУ по шести пунктам, из них по трем пунктам требованиям ССБТ. Плуг устойчиво выполняет технологический процесс с показателями отвечающими требованиям НД и вписывается в технологию основной обработки почвы при возделывании с.-х. культур |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512 Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-37-2000 (1010012) от 21 ноября 2000 года |