Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№14-37-2008  (4070112)

нории зерновой НЗ-20

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО «Агрозерномаш» | 241004, г. Брянск, пр-т. Московский, 86 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Нория зерновая НЗ-20 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для подъема вороха семян, продовольственного и фуражного зерна в составе технологических линий предприятий послеуборочной обработки, хранения и переработки зерна, подготовки и хранения семян на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | озимая пшеница «Московская 39» | озимая рожь «Таловская 12» |
| Чистота зерна, % |  | 96,44 | 96,76 |
| ## Содержание примесей, %: |  |  |  |
| ## - зерновой |  | 2,62 | 2,80 |
| ## - сорной |  | 0,94 | 0,44 |
| Дробление зерна, % |  | 0,17 | 0,15 |
| Подсор зерна |  | не наблюдался | не наблюдался |
| Производительность за 1 час основного времени (на озимой пшенице), т |  | 20,2 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип, привод |  | стационарный, электрический |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 1,41 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Основными узлами нории являются: головки (верхняя и нижняя), трубы (обслуживания и промежуточные), лента с ковшами, мотор-редуктор, бункер, автомат закрытия заслонки. Нория имеет одну основную регулировку: подачи зернового материала к нижней головке (подача регулируется ориентировочно). |  |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 1340 |
| ширина |  | 900 |
| высота |  | 14260 |
| Масса, кг |  | 980 |
| Скорость ленты, м/с |  | 2,3 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества работы на транспортировке зерна озимой пшеницы и озимой ржи соответствуют требованиям ТУ: дробление зерна составило соответственно 0,17 и 0,15% (по ТУ не более 0,2%); подсор зерна на обеих культурах не наблюдался (по ТУ не допускается). Нория НЗ-20 вписывается в технологию послеуборочной обработки зерна и семян различных культур. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на транспортировке зерна озимой пшеницы составила 20,2 т; сменного времени – 19,2 т. Удельная энергоемкость – 0,07 кВт.ч/т. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. Выработка за нормативную смену – 134,4 т. |  |
| Безопасность | Обеспечена: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора соответствуют требованиям НД. Для предотвращения пожаровзрывоопасной ситуации нория оборудована взрыворазрядными клапанами. Имеются защитные ограждения. Нанесены надписи по технике безопасности. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при обкатке, ЕТО и ТО-1. Трудоемкость ЕТО составляет 0,12 чел.ч, удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО – 0,014 чел.ч/ч (по ТУ – не более 0,03 чел.ч/ч). Комплектация инструментом не предусмотрена. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Нория зерновая НЗ-20 обеспечивает производительность за час основного времени и показатели качества выполнения технологического процесса транспортирования зерна, предусмотренные ТУ; также в пределах требований ТУ находятся эксплуатационно-технологические, надежности и показатели оценки безопасности и эргономичности конструкции. Нория зерновая НЗ-20 найдет применение в составе технологических линий обработки, хранения и переработки зерна, подготовки и хранения семян на сельскохозяйственных предприятиях различной формы собственности. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-37-2008 (4070112) от 23 октября 2008 года |