Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-38-2002 (4020322)

# Сцепка  С11-КП

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Учреждение ОЖ-118/3" | 396130, Воронежская область, Панинский район, ст. Перелешино |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Сцепка С11-КП |  |  |
| Назначение | Сцепка предназначена для составления тракторных агрегатов для поверхностной обработки почвы. Основной вид операции – боронование. Дополнительно сцепка может использоваться в агрегате с катками и зерновыми сеялками для прикатывания почвы и посева зерновых культур. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - среднее квадратическое отклонение,± см - коэффициент вариации, % Глубина колеи опорных колес, см Ширина опорных колес, см |  | 6,5 1,3 19,52 2,2 18,7 |
| Производительность в час основного времени, га |  | 8,47 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | отсутствует |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,05 |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 3 (ДТ-75) |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными деталями (узлами) сцепки являются: четыре колеса, две поворотные штанги, длинная штанга, раскос большой и малый, две короткие растяжки и две – длинные. Сцепка присоединяется шарнирно к прицепной скобе трактора. Сельскохозяйственные машины-орудия прицепляются к сцепке посредством скоб, размещенных на штангах. Сельскохозяйственные машины располагаются или в одну линию (шеренговое агрегатирование) или со смещением одна относительно другой, для чего используются удлинители (эшелонированное агрегатирование).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | 8660 12220 2330 |
| - в транспортном положении длина ширина высота | 8660 12220 2330 |
| ##### Ширина захвата, м | 12,22 |
| Глубина обработки, см - вне колеи колес - по колее колес | 6,5 4,8 |
| ##### Масса, кг | 740 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 7,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При бороновании осенней пахоты ( влажность почвы в слое 0 – 5 см составила 17,5 %, твердость почвы в данном слое 0,59 МПа) бороны обеспечили необходимую глубину обработки 6,5 см, а по следу опорных колес – 4,8 см (за счет уплотнения почвы опорными колесами). Глубина колеи получена небольшой и составила 2,2 см при ширине колеи 18,7 см. Твердость почвы по колее опорных колес увеличилась по сравнению с твердостью почвы в не колеи всего на 0,01 МПа (в слое 0,5 см и – 10 см). Сцепка устойчиво выполняет технологический процесс. Бороны обеспечили рыхление почвы по всей ширине захвата сцепки. Необработанной почвы между проходами борон не отмечено. |
| Производительность | На бороновании осенней пахоты при рабочей скорости движения агрегата 6,9 км/ч производительность за час основного времени составила 8,47 га/ч. Производительность за час сменного времени равна 6,78 га/ч, а эксплуатационного времени – 6,69 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы получен 2,58 кг/га. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. |
| Безопасность движения | Габаритный размер С11-КП по ширине в транспортном положении равен 12,22 м, что препятствует движению агрегата по дорогам (не более 4,4 м). Не нанесены габаритные полосы, отсутствуют страховочная цепь и не предусмотрены надписи по технике безопасности. Транспортная скорость – 10 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке и ежесменное. Трудоемкость ежесменного обслуживания составила 0,1 чел.-ч; удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,016 чел.-ч/ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сцепка С11-КП не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-38-2002( 4020322) от 14 ноября 2002 года |