Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-39-2003 (4020782)

Культиватор стерневой обработки КСО-4,5Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Воронежсельмаш" г. Воронеж | 394673, г. Воронеж, ул. 9 Января, 69 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор стерневой обработки КСО-4,5Б |  |  |
| Назначение | Культиватор стерневой обработки предназначен для ресурсосберегающей послойной паровой и осенней основной, без оборота пласта, обработки почвы. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 11,8 |
| Крошение почвы, размеры фракций до 50 мм, % в слое до 80 мм в слое до 140 мм |  | 97,82 96,37 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Сохранение растительных остатков на поверхности почвы в слое до 50 мм, % |  | 58 |
| Содержание растительных остатков длиной до 150 мм, % |  | 59 |
| Уплотнение обработанного слоя почвы, кг/дм3 |  | 1,03 |
| Гребнистость поверхности почвы, мм |  | 33 |
| Ширина захвата за один проход, м |  | 4,45 |
| ## Производительность, га за час основного времени |  | 4,16 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | на трехточечную навеску трактора |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | регулировка плужковых рыхлителей осуществляется механизмом уплотнения |
| ##### - время подготовки машины к работе, (навески), ч |  | 0,28 |
| ##### Агрегатирование |  | кл. 3, Т-150, Т-150К |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор навесного типа состоит из следующих сборочных единиц: рамы левой, рамы правой, рамы средней, навесного устройства, плужковых рыхлителей, дисковых рыхлителей, механизма складывания и раскладывания, механизма регулировки степени уплотнения катков, грядилей, гидросистемы. Рабочими органами является: плужковые и дисковые рыхлители, катки. Глубина обработки плужковых рыхлителей регулируется механизмом степени уплотнения. Глубина обработки дисковых рыхлителей осуществляется путем установки стойки по высоте относительно плужковых рыхлителей. Уплотняющее воздействие катков на почву изменяется механизмом уплотнения. При движении агрегата по полю плужковые рыхлители рыхлят на заданную глубину поверхностный слой почвы и подрезают сорную растительность, дисковые рыхлители измельчают растительные остатки, выравнивают поверхность почвы и повышают качество перемешивания почвы, катки контролируют глубину обработки, размельчают и уплотняют почву.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 2910 |
| ширина | 4980 |
| высота | 1450 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 2640 |
| ##### ширина | 2790 |
| ##### высота | 2640 |
| ##### Ширина захвата, м | 4,45 |
| ##### Глубина обработки, см | 8-14 |
| ##### Масса, кг | 1525 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,0-9,7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Культиватор качественно выполняет технологический процесс. Удовлетворительными получено крошение почвы, размер фракции до 50 мм в слое до 80 мм – 97,82%, в слое до 140 мм – 96,37%. После прохода агрегата сорняки полностью уничтожались, а растительные остатки в верхнем слое до 50 мм и на поверхности почвы составили 58%. Содержание растительных остатков длиной до 150 мм составило 59%. Гребнистость поверхности поля получена 33 мм. Все полученные показатели отвечают требованиям НД. Влажность почвы составила 20,39 – 22,52%, а твердость почвы 1,10 – 1,54 МПа. Культиватор стерневой обработки КСО-4,5Б вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 4,16 га. Удельный расход топлива получен 6,8 кг/га, а рабочая скорость 9,5 км/ч. Производительность за час сменного времени 333 га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Обслуживался агрегат одним механизатором. |
| Безопасность движения | С точки зрения безопасности культиватор КСО-4,5Б по основным показателям соответствует требованиям НД, за исключением несоответствий по четырем пунктам: - культиватор не оснащен световозвращателями; - отсутствуют надписи по технике безопасности; - отсутствует ручной чистик; - не обозначены места смазки. Габаритные размеры культиватора в транспортном положении обеспечивают безопасный проезд по дорогам и дорожным сооружениям. Транспортная скорость 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Культиватор имеет два вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое через 60 ч. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,12 чел.-ч, периодического 0,26 чел.-ч. Руководство по эксплуатации не в полном объеме содержит сведения о правилах проведения каждого вида обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КСО-4,5Б по основным показателям отвечает требованиям проекта ТУ и используется на видах работ по назначению. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональ-ная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-39-2003 (4020782) от 2 декабря 2003 года |