Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 39-2005 (1020122)

Агрегат полунавесной широкозахватный почвообрабатывающий АПШ-6

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО "Завод им. Медведева-Машиностроение" | 302030, г. Орел, ул. Московская, 69 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # агрегата полунавесного широкозахватного почвообрабатывающего АПШ-6 |  |  |
| Назначение | Агрегат полунавесной широкозахватный почвообрабатывающий АПШ-6 предназначен для обработки почвы без оборота пласта с твердостью почвы до 4,5 МПа и влажностью 8…25% во все периоды полевых работ под посев озимых, яровых и поукосных культур, под зябь, весновспашки и обработки паров |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Глубина обработки, см |  | 10,9-11,8 |
| ## Крошение почвы, % |  |  |
| ## размер фракций, мм |  |  |
| менее 10 |  | 63,7-83,1 |
| 10-30 |  | 11,8-20,4 |
| до 50 |  | 93,5-98,7 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,8-3,7 |
| Плотность почвы на глубине заделки семян, г/см3 |  | 0,96-0,97 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, га |  | 4,97-5,15 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | при помощи гидравдики и ходовых колес |
| - настройка рабочих органов |  | опорными колесами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 5 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 33,44-38,64 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | безопасно |

### Описание конструкции машины

Агрегат полунавесной широкозахватный почвообрабатывающий АПШ-6 состоит из следующих составных частей: рамы средней, правой и левой, дышла, культиваторных лап, опорных колес, выравнивателей, рыхлителей, шасси и гидрооборудования. Культиваторная лапа состоит из лапы, стойки из двух С-образных дуг, кронштейнов, пружины и тяги. Дышло состоит из траверсы, шарнира, тяги телескопической и стойки с опорой. Выравниватель состоит из каркаса, валов, прикатчиков и балки с пружинными рыхлителями. Шасси состоит из траверсы, на осях которой установлены ходовые колеса. Гидрооборудование состоит из гидроцилиндра подъема и опускания ходовых колес двух гидроцилиндров подъема и опускания боковых рам, рукавов высокого давления, запорных клапанов, гидрозамка и толкателя.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 7000 |
| ширина | 6190 |
| высота | 1300 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 7000 |
| ширина | 3530 |
| высота | 3280 |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Глубина обработки, см | 7,5…18,4 |
| Масса, кг | 5400 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,5…8,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | При влажности почвы 12,8…18,1%, твердости 1,1…2,5, глубине обработки 10,9 см и рабочей скорости 8,5 км/ч получены следующие показатели: - среднеквадратическое отклонение глубины обработки 1,3 см; - крошение почвы, %, размер фракций до 50 мм в слое до 80 мм – 92,5; - гребнистость поверхности поля 2,8 см; - плотность почвы на глубине высева семян 0,96 г/см3 |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 4,97 га. Удельный расход топлива 9,1кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса - 0,99. Производительность за час сменного времени 3,93 га. Выработка за нормативную смену 27,51 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в составе трактора К-701и машины АПШ-6 в транспортном положении при транспортной скорости 20 км/ч обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Агрегат оборудован световозвращателями |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации агрегата АПШ-6 предусмотрены следующие технические обслуживания: ЕТО через 8-10 часов с трудоемкостью 0,18 чел -ч и ТО через 30 часов с трудоемкостью 0,43 чел-ч, ТО через 50 часов с трудоемкостью 0,63чел-ч и, ТО через 100 часов с трудоемкостью 0,68 чел-ч и |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Агрегат полунавесной широкозахватный почвообрабатывающий АПШ-6 по показателям назначения, надежности и безопасности отвечает требованиям НД. Из результатов испытаний можно сделать вывод, что агрегат полунавесной широкозахватный почвообрабатывающий АПШ-6 найдет применение в хозяйствах деятельности ФГУ ЦЧ МИС. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станциая" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-39-2005 (1020122) от 31 октября 2005 года |