Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 39-2006 (4070082)

Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-100

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ОАО "Воронежсельмаш" | 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-100 |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур и трав от легких и крупных сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетно-сетчатым транспортером, с целью лучшего сохранения зерна, подготовки его к сушке и активному вентилированию, повышения эффективности последующей очистки |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Культура |  | пшеница | ячмень |
| ## Подача, т/ч |  | 80,10 | 64,40 |
| ## Чистота, % |  | 92,15 | 95,32 |
| ## Зерновая примесь, всего, % |  | 4,88 | 1,52 |
| ## Сорная примесь, всего, % |  | 2,97 | 3,16 |
| ## из них: |  |  |  |
| ## соломистая примесь, всего: |  | 0,15 | 0,01 |
| ## в т.ч. длиной, мм: |  |  |  |
| ## - до 50 |  | 0,15 | 0,01 |
| ## - свыше 50 |  | 0 | 0 |
| ## - шириной более 20 мм |  | 0 | 0 |
| ## Натура, г/л |  | 725 | 607 |
| ## Масса 1000 шт. зерен, г |  | 38,5 | 45,5 |
| ## Полнота выделения примесей |  | 0,5 | 0,5 |
| ## Дробление зерна, % |  | 0,08 | 0,11 |
| Вынос зерна основной культуры в легкие и крупные фракции, % |  | 0,18 | 0,20 |
| Подсор зерна и отходов, % |  | отсутствует |  |
| Производительность за 1 час основного времени на очистке пшеницы, т |  | 80,2 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип |  | стационарный |  |
| Привод |  | электрический |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 8,90 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

### Описание конструкции машины

Сепаратор рассчитан для работы в стационарных поточных линиях во всех зонах страны. Основными рабочими органами сепаратора СПО-100 являются приемная камера и аспирационная система. Привод рабочих органов осуществляется клиноременной и цепной передачами от электродвигателя. Для увеличения эффективности работы аспирации в сепараторе установлен битер, а для регулировки скорости воздушного потока в нагнетательном пневмоканале предусмотрена дроссельная заслонка с винтовым приводом. На выходе из шнека выгрузки легких примесей установлен клапан с регулируемым грузом.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 2860 |
| - ширина | 1890 |
| - высота | 2150 |
| Конструкционная масса с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной операции, кг | 1240 |
| Поперечное сечение канала аспирации в зоне ввода материала, мм х мм | 1250 х 240 |
| Тип вентилятора | диаметральный |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин. | 900 |
| Размеры ячеек сетчатого транспортера, мм х мм | 15 х 15 |
| Угол наклона сетчатого транспортера, град. | 18 |
| Габаритные размеры рабочей зоны сетчатого транспортера (дл. х шир.), мм х мм | 800 х 1265 |
| Частота вращения, об/мин.: |  |
| - сетчатого транспортера | 55 |
| - битера | 125 |
| - подбивальщика | 215 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Показатели качества работы удовлетворяют нормативным требованиям. Чистота очищенного вороха на пшенице повысилась с 87,23…88,00 % до 91,01…91,87 % и на ячмене с 91,63…92,71 % до 95,18…96,68%. Содержание в очищенном материале легких органических примесей уменьшилось на пшенице с 2,30…2,50% до 0,33…0,77% и на ячмене соответственно с 1,65…1,90% до 0,10…0,21%. Крупные примеси (соломистая) выделились полностью. Дробление зерна как пшеницы, так и ячменя находится в пределах допустимого значения (не более 0,2%) и составило 0,07…0,11%. Потери зерна в легкие и крупные фракции на пшенице составили 0,16…0,20% и на ячмене 0,20%, что также удовлетворяет значению по проекту ТУ и АТТ (не более 0,2%). Условия испытаний: исходный материал удовлетворял как требованиям проекта ТУ, так и АТТ и характеризовался следующими показателями: - влажностью зерна 14,4…5,5%, что соответствует проекту ТУ (до 35%); - содержанием сорной примеси 5,29…6,72% (по проекту ТУ – до 20%), в т.ч. соломистой (крупной) примеси 0,38…0,62% (по проекту ТУ до 5%); - содержанием зерновой примеси 1,66…6,50%; в проекте ТУ данное содержание не регламентируется. |
| Производительность | На предварительной очистке пшеницы производительность за 1 час основного времени составила 80,2 т/ч. Удельный расход электроэнергии 0,11 кВт.ч/т. Производительность за 1 ч сменного времени равна 75,4 т/ч. Количество очищенного зерна за нормативную смену 521,5 т. Сепаратор входил в технологическую линию на послеуборочной обработке зерна состоящую из сушилки ДСП-50, нории НПЗ-100, самого СПО-100, машины первичной очистки БСХ-100 и вспомогательного оборудования. Технологическая линия обслуживалась одним оператором. |

| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума на рабочем месте оператора (в пультовой) – 77,9 дБА, концентрация пыли 1,17 мг/м3 , вращающиеся части ограждены, электрические провода проложены в металлоруковах. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены три вида ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО –1 (через 125 ч). Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО составила 0,013 чел.-ч/ч, что удовлетворяет значению проекта ТУ (не более 0,04). Прилагаемого инструмента достаточно для проведения всех видов ТО. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы ТО. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-100 по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим показателям и показателям надежности удовлетворяет требованиям нормативной документации |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-39-2006 (4070082) от 28 сентября 2006 года |