Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№14-39-2008  (4070192)

транспортера шнекового ТШ-30

| Разработчик и Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО «Агрозерномаш» | 241004, г. Брянск, пр-т. Московский, 86 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Транспортер шнековый ТШ-30 |  |  |  |  |
| Назначение | Для транспортирования вороха семян, продовольственного и фуражного зерна в составе технологических линий, предприятий послеуборочной обработки, хранения и переработки зерна, подготовки и хранения зерна и семян в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | озимая пшеница «Московская 39» |  | озимая рожь «Таловская 12» |
| Чистота зерна, % |  | 96,60 |  | 96,55 |
| ## Содержание примесей, %: |  |  |  |  |
| ## - сорной |  | 0,96 |  | 0,74 |
| ## - зерновой |  | 2,44 |  | 2,71 |
| Дробление зерна, % |  | 0,17 |  | 0,17 |
| Подсор зерна |  | не наблюдался |  | не наблюдался |
| Производительность за 1 час основного времени (на пшенице), т |  | 30,13 |  | - |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Тип |  | стационарный |  |  |
| Привод |  | электрический |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 3,32 | - |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,07 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Транспортер шнековый ТШ-30 представляет собой винт, выполненный в виде навитой спирали на вал трубчатого сечения, установленный на двух подшипниках закрытого (одноразовой смазки) исполнения в корпусе. Корпус выполнен из трубы, на концах которой установлены приемный бункер и выгрузной патрубок. В нижней части корпуса находится люк, закрытый крышкой, для полной очистки корпуса. Привод шнека осуществляется электродвигателем через клиноременную передачу на винт. Транспортер имеет одну регулировку: подачи зернового материала в приемный бункер, которая регулируется при помощи механизмов настройки поточной линии. |  |  |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| -длина |  | 4500 |
| - ширина |  | 580 |
| - высота |  | 570 |
| Масса, кг |  | 220 |
| Установленная мощность, кВт |  | 4,0 |
| Внутренний диаметр трубы, мм |  | 260 |
| Диаметр шнека, мм |  | 250 |
| Шаг витка шнека, мм |  | 260 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества работы на транспортировке зерна озимой пшеницы и озимой ржи удовлетворяют требованиям ТУ: дробление зерна составило соответственно 0,16…0,18% и 0,17…0,19% (по ТУ- не более 0,2%); подсор зерна на обеих культурах не наблюдался (по ТУ - не допускается). Условия испытания: исходный материал удовлетворял требованиям ТУ и являлся типичным для данного вида работ. Влажность зерна культур находилась в пределах 13,5…15,9%, что удовлетворяет ТУ (до 35%). Содержание сорной примеси в исходном материале было незначительным, т.е. не более 1,0% (по ТУ – до 20%), а соломистая примесь – отсутствовала (по ТУ – до 5%). |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на транспортировке зерна озимой пшеницы составила 30,13 т; сменного времени – 28,62 т. Удельный расход электроэнергии – 0,11 кВт.ч/т. Выработка за нормативную смену – 200,34т. Транспортер был установлен в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-25, который обслуживался одним человеком –механиком. |  |
| Безопасность | Обеспечена: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (в пультовой ЗАВ-25) соответствуют требованиям НД; вращающиеся части имеют защитные ограждения; электропривод проложен в металлической трубе; имеется защитное заземление; нанесены соответствующие знаки и надписи по технике безопасности. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при эксплуатационной обкатке и ЕТО. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО составила 0,003 чел.ч/ч , что удовлетворяет значению ТУ (не более 0,02 чел.ч/ч). ТШ-30 прост по конструкции. Комплектность инструментом не предусмотрена.Руководство по эксплуатации нуждается в доработке. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Транспортер шнековый ТШ-30 обеспечивает производительность за час основного времени и показатели качества выполнения технологического процесса транспортирования зерна, предусмотренные ТУ; также в пределах требований ТУ находятся эксплуатационно-технологические, энергетические показатели, показатели надежности и оценки безопасности и эргономичности конструкции. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-39-2008 (4070192) от 28 октября 2008 года |