Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14 – 39 -2012 (1020062)

Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-4

| Разработчик | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, г. Каменка-6, Пензенская область, ул. Чернышевского, 1 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-4 |  |  |  |
| Назначение | Культиватор ПОЛЯРИС-4 предназначен для ресурсосберегающй предпосевной и паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания и уплотнения поверхности почвы под посев. Применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы 8…27% и твердость почвы в обрабатываемом слое 0,4…1,6 МПа. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Вид работы |  | предпосевная обработка почвы | обработка паров |
| ## Рабочая скорость, км/ч |  | 10,3 | 10,7 |
| ## Средняя глубина обработки, см |  | 8,9 | 8,1 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 | 100 |
| Уплотнение почвы, г/см3 |  | 0,1 | 0,2 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,4 | 3,8 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см, ±% |  | +0,59 | +0,86 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 4,12 | 4,29 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип |  | прицепной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | регулировочным винтом |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |  |
| Агрегатирование |  | МТЗ-82 (кл.1,4) |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,11 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС – 4 состоит из рамы, прицепного устройства, прицепа, гидросистемы, культиваторных лап с подпружиненными стойками, транспортных колес, выравнивателей, борон. Рама культиватора сварной конструкции прямоугольной формы. К переднему брусу рамы присоединяется трехлучевая сница. Культиваторные лапы установлены в два ряда и состоят из стрельчатых лап, пружины плоской и С- образных стоек. Основными рабочими органами являются стрельчатые лапы. Регулировка глубины обработки почвы производится при помощи регулировочного винта на упоре центральной рамы культиватора. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 4440 |
| ширина |  | 4100 |
| высота |  | 1510 |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина |  | 4440 |
| ширина |  | 4100 |
| высота |  | 1810 |
| Ширина захвата, м |  | 4,0 |
| Глубина обработки, см |  | до 12 |
| Масса, кг |  | 1450 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10,3…10,7 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Агротехническая оценка проведена на двух фонах (предпосевная обработка почвы и обработка паров) и двух скоростных режимов работы движения агрегата (10,3 и 10,7 км/ч).. Влажность почвы в слое 0…15 см составила 11,9…15,1% и 10,4…13,8%, твердость почвы – 0,5…0,8 МПа и 0,8…1,0 МПа соответственно по фонам. При этом получены следующие показатели: - уплотнение почвы, г/см3 – 0,1 и 0,2; - гребнистость поверхности почвы– 3,4 и 3,8; - изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см, ±% - +0,59 и +0,86 соответственно по фонам; - подрезание сорняков, % - 100 (на обоих фонах). Данные показатели соответствуют агротехническим требованиям. Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-4 вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |

| Производительность | На предпосевной обработке почвы при рабочей скорости 10,3 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 4,12 га, сменного времени 3,30 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,3 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену получена равной 23,1 га. На обработке паров при рабочей скорости 10,7 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 4,29 га, сменного времени 3,47 га. Удельный расход топлива составил 3,7 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену получена равной 24,3 га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Культиватор оборудован габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрены два вида ТО: ЕТО через 8-10 ч работы с трудоемкостью 0,11 чел.-ч и ТО-1 через 40 ч работы с трудоемкостью 0,23 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. Инструментом культиватор не комплектуется. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Культиватор широкозахватный универсальный ПОЛЯРИС-4 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Семенов Сергей Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-39-2012 (1020062) от 26 ноября 2012 года |