Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-40-2000 (2070122)

сепаратора зерна гравитационного СЗГ-25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО "Ставровский завод АТО" | 601220, Владимирская обл., Сабинский р-н, пос. Ставрово |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сепаратор гравитационный СЗГ-25 |  |  |
| Назначение | Машина предназначена для первичной очистки зерна и семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы. |  |
| Качество работы (на ржи) : |  |  |
| ## - содержание сорной примеси, % |  | 2,62 |
| ## в том числе соломистой примеси, % |  | 0,06 |
| ## - вынос полноценного зерна в отходы, % |  | 0,18 |
| ## - дробление, % |  | 0 |
| ## Производительность за 1 час основного времени, т/ч |  | 25 |
| ## Условия эксплуатации: |  |  |
| ## - влажность зерна, % |  | до 35 |
| ## - содержание сорной примеси (всего), % |  | до 20 |
| ## - в том числе крупной, % |  | до 5 |
| ## Тип, привод |  | стационарный, электрический |
| ## Потребляемая мощность, кВт |  | 2,14 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО,чел.-ч |  | 0,12 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сепаратор состоит из блока сепарации и блока аспирации. Блок сепарации включает в себя три секции: верхнюю и среднюю ( в которых зигзагообразно расположены просеивающие гребенки), а также нижнюю (для вывода разделенных фракций). В блок аспирации входят центробежный электровентилятор и циклон. Рабочие органы (просеивающие гребенки) сменные, подбираются в зависимости от условий эксплуатации и вида обрабатываемой культуры. Подача зернового материала и расход воздуха регулируются заслонками.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| а) сепаратора |  |
| длина | 625 |
| ширина | 540 |
| ##### высота | 2700 |
| ##### б) блока аспирации |  |
| ##### длина | 1010 |
| ##### ширина | 755 |
| ##### высота | 2800 |
| ##### Масса сепаратора и блока аспирации, кг | 355 |
| Масса основного и сменного комплекса гребенок, кг | 65,5 |
| ##### Трудоемкость смены гребенок и технологической переналадки, чел.-ч | 0,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Сепаратор СЗГ-25 обеспечивает качество очистки зерна, соответствующее требованиям ТУ: содержание сорной примеси с 3,57 % уменьшилось до 2,62 %, в том числе крупной с 0,1 % до 0,06 %, выше полученного зерна в отходы составил 0,18 % (по ТУ не более 0,2 %), дробление зерна не отмечено. Влажность зерна ржи составляла 19 %. Сепаратор СЗГ-25 вписывается в технологические линии зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов производительностью 20 т/ч. |

| Производительность | На очистке ржи производительность за час основного времени составила 22,36 т/ч. Удельный расход электроэнергии равен 0,105 кВт-ч/т. Производительность за час сменного времени составляет 18,45 т/ч. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Сепаратор СЗГ-25 соответствует требованиям НД: конструкция машины исключает возможность ее падения и самопроизвольного смещения, имеются защитные ограждения, предусмотрено защитное заземление, имеются надписи и таблички по технике безопасности, уровень шума и содержание пыли на рабочем месте оператора соответствует нормативам. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены следующие виды технического обслуживания – при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,12 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сепаратор СЗГ-"% имеет одно отклонение от требований ТУ, которое не требует изменения конструкции. Отклонений от требований ССБТ не отмечено. Все показатели качества работы, а также эксплуатационные, энергетические и основные показатели надежности находятся на уровне требований ТУ и НД. Сепаратор зерна гравитационный СЗГ-25 найдет применение в составе зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши , Курского района, Курской области |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-40-2000 (2070122) от 24 ноября 2000 года. |