Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14-40-2001 (4060242)

Платформа-подборщик валков ПН-836 к зерноуборочному комбайну фирмы "Клаас"

Изготовитель (разработчик)АдресОАО "Тульский комбайновый завод"300004, г. Тула, Щегловская засека, 31

Результаты испытаний (краткие)платформы-подборщика валков ПН-836 к зерноуборочному комбайну фирмы "Клаас"НазначениеПлатформа-подборщик предназначена для подбора одинарных и сдвоенных валков зерновых колосовых и крупяных культур при раздельном способе их уборкиКачество работы :Общие потери зерна (на подборе валков гречихи), %

0,45          в том числе:

свободным зерном

0,41зерном в срезанных кистях0,04Производительность, га/ч5,36Условия эксплуатации:- навеска на комбайнполуавтоматическая- перевод в рабочее и транспортное положениегидравлический- настройка рабочих органовгидравликой, винтовыми механизмами, регулировочными втулками- время подготовки машины к работе (навески), ч0,2Агрегатированиезерноуборочные комбайны фирмы "Клаас"Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч0,13Эксплуатационная надежностьхорошаяУдобство управленияудобноБезопасность выполнения работобеспечена

Описание конструкции машиныПлатформа-подборщик валков ПН-836 состоит из навесной платформы и подборщика полотенного типа. Основные узлы следующие: корпус, транспортер, шнек, уравновешивающее устройство, нормализатор, опорные колеса, механизм привода.

Рабочими органами являются подбирающие пальцы транспортера-подборщика и шнек с выдвигающимися пальцами.

Линейная скорость транспортера регулируется гидроуправляемым клиноременным вариатором, уравновешивающее устройство и зазор между днищем платформы и шнеком – винтовыми механизмами, высота расположения подбирающих пальцев над поверхностью почвы – перестановкой регулировочных втулок.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры машины, мм:       - в рабочем положении

длина

2450  ширина4070  высота1200       - в транспортном положении

длина

2610  ширина4070  высота2400Ширина захвата, м3,68Масса, кг960Рабочая скорость, км/ч9,6

Результаты испытанийКачество работыОбщие потери зерна на подборе валков гречихи (урожайностью 10,5 ц/га, влажностью зерна 17,3 %, влажностью соломы 26 %) составили 0,45 %, что соответствует агротехническим требованиям. В основном, это потери свободным зерном (0,41%). Потери зерна в срезанных кистях практически не наблюдались (0,04 %). Платформа-подборщик валков ПН-836 вписывается в технологию раздельной уборки зерновых колосовых и крупяных культур.ПроизводительностьНа подборе валков гречихи при рабочей скорости    9,6 км/ч производительность за час основного времени составила 5,36 га/ч. Производительность за час сменного времени равна 4,02 га/ч. Количество обслуживающего персонала – 1 человек.Безопасность движенияГабаритный размер платформы-подборщика ПН-836 по ширине в транспортном положении (навешенной на комбайн) равен 4,07 м, что не препятствует движению агрегата по дорогам (не более 4,4 м). Имеются габаритные полосы. Транспортная скорость до 20 км/ч.Техническое обслуживаниеРуководством предусмотрены следующие виды ТО: при обкатке, ежесменное и периодическое. Трудоемкость каждого вида соответственно равна 0,95; 0,13 и 0,43 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,03 чел.-ч/ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме.

Заключение по результатам испытанийПлатформа-подборщик валков ПН-836 к зерноуборочному комбайну фирмы "Клаас" соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.Испытания проведены:Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией

305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши

Испытания провел:Каменев Александр СергеевичИсточник информации:Протокол испытаний № 14-40-2001 (4060242) от 23 ноября 2001 года