Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-40-2006 (1070012)

сепаратора вороха первичной очистки СВТ-40

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Воронежсельмаш" | 394673, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сепаратор вороха первичной очистки СВТ-40 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для первичной (товарной) очистки вороха зерновых колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур и семян трав от легких, крупных и мелких сорной и зерновой примесей, отделимых воздушным потоком и решетами, с целью доведения содержания примесей в заготовляемом зерне до базисных кондиций. Сепаратор также может использоваться и для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильных устройств зернового вороха выше указанных культур от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами с целью улучшения сохранения семян и зерна, подготовки их к сушке и активному вентилированию, повышению эффективности последующей очистки. Сепаратор используется для работы в составе технологического оборудования зерноочистительных агрегатов, комплексов и специальных линий в складских помещениях во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт ## Вид работы (очистки) |  | Озимая пшеница "Московская 39" |  | Ячмень "Скарлет" |  |  |
|  |  | предв. | первичная | предв. | первичная |  |
| Подача, т/ч |  | 60,2 | 40,6 | 48,4 | 31,5 |  |
| ## Дробление, % |  | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,10 |  |
| Чистота, % |  | 95,43 | 98,57 | 98,01 | 98,38 |  |
| Масса 1000 шт. зерен, г |  | 37,2 | 39,2 | 37,8 | 38,8 |  |
| Полнота выделения примесей, % |  | 50 | 60 | 50 | 50 |  |
| Подсор зерна и отходов, % |  | отсутствует |  | отсутствует |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  | 60,10 | 40,16 | - |  | - |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | стационарный |  |  |  |  |
| ##### Привод |  | электрический |  |  |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 0,16 | 0,22 | - |  | - |
| ##### Трудоемкость ЕТО, чел.-ч |  | 0,33 |  |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |  |  |

Описание конструкции машины

Сепаратор вороха первичной очистки СВТ-40 стационарный. Состоит из рамы, системы аспирации, рамы системы аспирации, приемника зерна, питающего устройства, распределительного устройства, главного вала с шатунами, четырех соединенных попарно решетных станов и электропривода. Рабочими органами являются решетные полотна (с круглыми и продолговатыми отверстиями), установленные в решетные станы. Номинальную загрузку сепаратора устанавливают регулированием количества материала, подаваемого норией (при помощи заслонки в нижней головке нории). Равномерность подачи обрабатываемого материала по ширине сепаратора регулируют изменением положения клапана-питателя распределительного шнека питающего устройства. Скорость воздушного потока в пневмоканале системы аспирации регулируют жалюзийной заслонкой.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сепаратора в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 3850 |
| - ширина | 2210 |
| - высота | 2810 |
| Конструкционная масса сепаратора, кг: - с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции | 3550 |
| - с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений | 3650 |
| Установленная мощность, кВт | 11,7 |
| Количество электродвигателей, шт. | 3 |
| Количество решетных станов, шт. | 4 |
| Количество решет, установленных в сепараторе, шт. | 36 |
| Габаритные размеры решет (д х ш), мм | 990 х 478 |
| Решетный стан: |  |
| - угол наклона решет, град. | 7 |
| - амплитуда колебаний, мм | 17 |
| - частота колебаний, кол/мин | 300; 330 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы удовлетворяют нормативным требованиям. Так, ворох озимой пшеницы после предварительной очистки был доведен до ограничительных кондиций. Содержание зерновой примеси составило 4,32%, содержание сорной примеси – 0,25% (по проекту ТУ - не более 3%), в т.ч. соломистой примеси – 0% (по проекту ТУ – не более 0,2%), полнота выделения примесей получена равной 50%. Дробление зерна составило 0,18 % (по проекту ТУ – не более 0,2%), потери зерна основной культуры в неиспользуемые отходы – 0,09% (по проекту ТУ - не более 0,5 %). Условия испытаний: влажность исходного вороха озимой пшеницы составила 14,3% (по проекту ТУ - до 35%), с содержанием сорной примеси 2,05…2,12% (по проекту ТУ до 20%), в т.ч. соломистой примеси –0,03…0,08% (по проекту ТУ до 5%). Ворох озимой пшеницы после первичной очистки был доведен до базисных кондиций ГОСТ 9353-90 " Пшеница. Требования при заготовках и поставках". Содержание сорной примеси составило 0,04% (по проекту ТУ – не более 1%), содержание зерновой примеси – 1,39% (по проекту ТУ – не более 3%), полнота выделения примесей получена равной 60%. Дробление зерна составило 0,17 % (по проекту ТУ – не более 0,2%), потери зерна основной культуры в неиспользуемые отходы – 1,09% (по проекту ТУ - не более 2 %). Условия испытаний: влажность исходного вороха озимой пшеницы составила 14,0% (по проекту ТУ до 20%) с содержанием примесей (зерновой и сорной) – 3,28…3,70% (по проекту ТУ до 15%), в т.ч. сорной примеси - 0,65…0,67% (по проекту ТУ до 8%). |

| Производительность | Производительность за 1 час основного времени составила 60,10 т и 40,16 т, соответственно на предварительной и первичной очистке озимой пшеницы (по проекту ТУ- не менее 60 т/ч и 40 т/ч, соответственно), за 1 час сменного времени – 54,69 т и 36,55 т, соответственно. Удельный расход электроэнергии составил 0,16 и 0,22 кВтч/т, соответственно на предварительной и первичной очистке озимой пшеницы (по проекту ТУ -–не более 0,19 и 0,28 кВт.ч/т, соответственно). Количество обслуживающего персонала – 1 человек (механик агрегата). |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет требованиям НД: уровень шума на рабочем месте оператора (в пультовой) – 71,5 дБА; концентрация пыли – 1,35 мг/м3; вращающиеся части ограждены; электрические кабели проложены в металлорукавах; обслуживание безопасно. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены три вида ТО: ТО при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО-1 (через 125 часов работы). Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,3 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО - 0,039 чел.-ч/ч. Прилагаемого инструмента достаточно для проведения данного вида работ. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения ТО. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Сепаратор вороха первичной очистки СВТ-40 по всем показателям качества выполнения технологического процесса, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, экономическим показателям и показателям надежности удовлетворяет нормативным требованиям техдокументации. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-40-2006 (1070012) от 9 декабря 2006 года |