Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 40-2008 (1070042)

нории подъемной круглой

для продовольственного зерна НПК-50

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО «Техника Сервис» | 394065, г. Воронеж, пр-т. Патриотов, 75 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Нория подъемная круглая для продовольственного зерна НПК-50 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для транспортировки исходного и обработанного зерна в составе технологических линий, зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов, а также для подачи зерна в склады. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | озимая пшеница «Павловская» | ячмень «Приазовский 9» |
| Чистота зерна, % |  | 95,83 | 96,93 |
| ## Содержание примесей, %: |  |  |  |
| ## - зерновой |  | 2,69 | 1,57 |
| ## - сорной |  | 1,48 | 1,50 |
| Дробление зерна, % |  | 0,18 | 0,08 |
| Подсор зерна |  | не наблюдался | не наблюдался |
| Производительность за 1 час основного времени (на озимой пшенице), т |  | 50,4 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип, привод |  | стационарный, электрический |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 4,54 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,1 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Основными узлами нории являются: головки (верхняя и нижняя), трубы (обслуживания и промежуточные), лента с ковшами, мотор-редуктор, бункер, автомат закрытия заслонки. Нория имеет одну основную регулировку: подачи зернового материала к нижней головке (подача регулируется ориентировочно). |  |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 1100 |
| ширина |  | 1070 |
| высота |  | 13050 |
| Масса, кг |  | 900 |
| Скорость ленты, м/с |  | 1,75 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества работы на транспортировке зерна озимой пшеницы и ячменя соответствуют требованиям ТУ: дробление зерна составило соответственно 0,18 и 0,08% (по ТУ не более 0,2%); подсор зерна на обеих культурах не наблюдался (по ТУ не допускается). Нория НПК-50 вписывается в технологии послеуборочной обработки зерна различных культур. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на транспортировке зерна озимой пшеницы составила 50,4 т; сменного времени - 47,9 т. Удельная знергоемкость – 0,09 кВт.ч/т. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. Выработка за нормативную смену – 335,3 т. |  |
| Безопасность | Обеспечена: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора соответствуют требованиям НД. Для предотвращения пожаровзрывоопасной ситуации нория оборудована взрыворазрядными клапанами. Имеются защитные ограждения. Нанесены надписи по технике безопасности. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при обкатке, ЕТО и ТО-1. Трудоемкость ЕТО составляет 0,1 чел.-ч, удельная оперативная трудоемкость ТО – 0,024 чел.ч/ч (по ТУ не более 0,02 чел.ч/ч). Комплектация инструментом не предусмотрена. В руководстве по эксплуатации не указана периодичность ТО каждого вида. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Нория зерновая НПК-50 обеспечивает производительность за час основного времени и показатели качества выполнения технологического процесса транспортирования зерна, предусмотренные ТУ; также в пределах требований ТУ находятся эксплуатационно-технологические, надежности и показатели оценки безопасности и эргономичности конструкции. Нория зерновая НПК-50 найдет применение в составе технологических линий, зерноочистительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплексов, а также для подачи зерна в склады. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-40-2008 (1070042) от 7 ноября 2008 года |