Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14-41-2001 (4070282)

# Бункер вентилируемый БВ-40 В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ЗАО "СКБ по сушилкам" г. Брянск | 341020, г. Брянск-20, ул. Транспортная, д. 9 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| бункера вентилируемого БВ-40В |  |  |
| Назначение | # Бункер вентилируемый БВ-40В предназначен для накопления и временной консервации зерна влажностью до 24 % с сохранением его семенных и продовольственных качеств. Конструкция бункера # БВ-40В предусматривает его использование в составе зерноочистительно-сушильных комплексов после-уборочной обработки и хранения семян кондиционной влажности |  |
| Качество работы : |  |  |
| Культура |  | пшеница |
| Дробление, % |  | 0,04 |
| Влажность семян, % - до хранения |  | 20,4 |
| - после хранения |  | 19,5 |
| Всхожесть семян, % - до хранения |  | 99,6 |
| - после хранения |  | 99,5 |
| ## Производительность, т/ч (условная) |  | 33,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - влажность зерна, % |  | 24 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 11,0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,12 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Бункер вентилируемый БВ-40В стационарная установка цилиндрической формы с концентрично расположенной воздухораспределительной трубой, выполненной из отдельных секций. Цилиндрический корпус сборный и состоит из листов, соединенных между собой и трубой болтовыми соединениями. Опорой бункера и воздухораспределительной трубы служит тумба, которая гибким патрубком соединена с блоком вентилятора, снабженным электрокалорифером. Бункер закрыт герметично конусообразной крышей, по центру которой расположено устройство загрузки. В верхней и средней части бункера (внутри) имеются датчики уровня зерна. Для транспортирования зерна от разгрузочного устройства тумбы до приемного бункера нории предусмотрен шнек, соединенный с бункером гибким патрубком и заканчивающийся поворотным лотком. При помощи шпильки и опоры шнека возможна регулировка наклона шнека при эксплуатации. Вал двигателя привода шнека соединен с винтом ременной передачей через предохранительную муфту. Поворотный лоток шнека предназначен для распределения потоков зерна из шнека по различным потокам загрузочной и разгрузочной нории.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - в рабочем положении длина | 4350 |  |
| ширина | 3100 |  |
| высота | 9600 |  |
| ##### Установленная мощность, кВт | 66,5 |  |
| в том числе калорифера | 54 |  |
| ##### Тип | стационарный |  |
| ##### Привод | электрический |  |
| ##### Количество обслуживающего персонала, чел. | один |  |
| ##### Вместимость бункера зерновая, т | 33,4 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Бункер БВ-40В работал в режиме временного хранения семян пшеницы и ячменя влажностью 18…21 % в течение до 48 часов. Качество семенного материала после 48 часов хранения в бункере не изменилось, снижения всхожести, согревания и порчи семян не отмечено. В результате активного вентилирования влажность семян пшеницы снизилась на 0,9%, ячменя на 0,7%. Дробление семян выгрузным шнеком составило 0,04%. Расход воздуха составил 62240 м3/ч. |
| Производительность | Вместимость бункера на пшенице с объемной массой 695 кг/м3 составила 33,4 т, что было условно принято за производительность за час основного времени. |
| Безопасность движения | Машина стационарная. Обслуживание ее безопасно. На машине имеются защитные ограждения. Оборудована звуковой и световой сигнализацией, имеются средства пожаротушения. Уровень шума на рабочем месте оператора 76 дБА, концентрация пыли – 3 мг/м3, что соответствует НД (не более 80 дБА, не более 4 мг (м3). |
| Техническое обслуживание | За бункером проводились следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке и ЕТО, трудоемкость ЕТО составила 0,12 чел.-ч. Вопросы технического обслуживания изложены в руководстве по эксплуатации в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Бункер вентилируемый БВ-40В соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-41-2001 (4070282) от 23 ноября 2001 года |