Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14 -42 -2001 (4130232)

# Косилка – измельчитель КИР-1,5Е

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Елецагропромсервис" | 399740, Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, 67 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| косилки-измельчитель КИР-1,5Е |  |  |
| Назначение | Уборка сеяных и естественных трав, кукурузы, подсолнечника, ботвы картофеля с измельчением и погрузкой массы в прицепленную сзади тележку или в рядом идущий транспорт. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Средняя высота среза, мм |  | 159 |
| Количество частиц, %, размером, мм: |  |  |
| 0…50 |  | 5,3 |
| 50…150 |  | 94,7 |
| свыше 150 |  | 0 |
| Потери общие, % |  | 1,89 |
| Производительность в час основного времени, га |  | 0,79 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | полунавесная |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический подъем, переналадка ручная |
| ##### - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом |
| ##### - время подготовки машины к работе (агрегатирования), ч |  | 0,13 |
| ##### Агрегатирование с трактором |  | МТЗ-82 класса 1,4 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 32,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,3 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | не обеспечена: отсутствует ограждение клиноременной передачи |

Описание конструкции машины

Косилка состоит из шасси, режущего барабана с шарнирными ножами, продуктопровода, механизмов привода. Рабочие органы приводятся от ВОМ трактора. Высота среза регулируется винтовым механизмом. Технологический процесс машины выполняет следующим образом. При движении агрегата ножи режущего барабана срезают растения и измельчают. Потоком воздуха измельченная масса перемещается по продуктопроводу и направляется в транспортное средство.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина | 4400 |
| ширина | 2440 |
| высота | 3800 |
| - в транспортном положении длина | 4340 |
| ширина | 2440 |
| высота | 4040 |
| ##### Ширина захвата, м: конструкционная | 1,5 |
| рабочая | 1,4 |
| Высота среза, мм | 80…400 |
| ##### Масса эксплуатационная, кг | 815 |
| ##### Высота погрузки, м | 3,7 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При скашивании эспарцета урожайностью 20,8 т/га с полеглостью 4,6% и высотой растений 116 см получены следующие показатели: высота среза 159 мм, потери общие 1,89%, измельченные частицы размером 0…150 мм составляют 100%. Показатели качества работы удовлетворяют требованиям проекта ТУ и агротехническим требованиям. Косилка вписывается в технологию уборки кормовых культур на силос. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 0,79 га, за час эксплуатационного времени – 0,55 га. Расход топлива равен 11,9 кг/га. Машина работала в агрегате с трактором МТЗ-82 на скорости 5,6 км/ч. Измельченная масса грузилась в рядом идущий транспорт. Выработка за нормативную смену составила 4,13 га. |
| Безопасность движения | Косилка соответствует требованиям по безопасности движения. Транспортная скорость составляет 15 км/ч, транспортный просвет – 190 мм, угол поперечной статической устойчивости 460 при требовании не менее 300 . Нагрузка на управляемые колеса трактора равна 0,5 (по нормативу – не менее 0,2 от эксплуатационной массы трактора). |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено проведение трех видов ТО: ежедневное, периодическое и сезонное. Трудоемкость технических обслуживаний составляет соответственно 0,3, 0,44 и 0,5 чел-ч. В руководстве по эксплуатации трудоемкости проведения ТО не регламентируются. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Косилка-измельчитель КИР-1,5Е не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Медведев Алексей Иванович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний №14-42-2001 (4130232) от 28 ноября 2001 года |