Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-42-2007 (4020352)

Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-02

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, г. Каменка-6, Пензенская обл., Ул. Чернышевского 1 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-02 |  |  |
| Назначение | Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-02 предназначен для ресурсосберегающей предпосевной и паровой культивации почвы, подрезания и вычесывания сорняков, а также выравнивания и уплотнения поверхности почвы под посев |  |
| Качество работы: |  |  |
| Крошение почвы, %: |  |  |
| размер фракций, мм 0-25 |  | 87,1…90,6 |
| 25-100 |  | 12,9…9,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, мм |  | 1,6…2,3 |
| Уплотнение почвы, г/см3 |  | 0,1…0,2 |
| Ширина захвата, м |  | 7,2 |
| Производительность |  | Культивация под озимые 6,86 га/ч Культивация под яровые 7,01 га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | Регулировка опорных колес |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |
| ##### Агрегатирование |  | кл. 2 «Беларус -1523» |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 76,42…96,59 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,14 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-02 прицепного типа состоит из следующих основных узлов: центральной рамы, крыльев, опорных колес, сницы, стрельчатых культиваторных лап, выравнивателей, уплотняющих катков, ходовых колес, гидросистемы. Глубина обработки культиваторными лапами регулируется винтовыми домкратами установленных на опорных колесах.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина | 4430 |
| ширина | 7300 |
| высота | 1800 |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 4430 |
| ширина | 4227 |
| высота | 3100 |
| Ширина захвата, м | 7,2 |
| Глубина обработки, см | 6…12 |
| Масса, кг | 2400 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,8…12,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При твердости почвы 0,7…2,4 МПа, влажности почвы 15,7…24,8% и рабочей скорости 9,8…12,0 км/ч получены следующие показатели: - крошение почвы, %, размер фракций, мм: 0 -25 - 87,1…90,6 25-100 - 12,9…9,4 - гребнистость поля, см - 1,6…2,4 - уплотнение почвы, г/см3 - 0,1…0,2 Культиватор вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 6,86…7,01 га. Удельный расход топлива равен 4,3…4,4 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса 0,9…1,0. Производительность за 1 час сменного времени составила 5,08…5.26 га. Выработка за нормативную смену получена равной 31,19 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Культиватор оборудован световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрено три вида технического обслуживания: ТО при обкатке с трудоемкостью 0,68 чел.-ч, ЕТО через 8-10 часов с трудоемкостью 0,14 чел.-ч и ТО-1 через 60 часов с трудоемкостью 0,36 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения по проведению технических обслуживаний. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор широкозахватный универсальный КШУ-12-02 не соответствует требованиям проекта Ту по 5 пунктам. Коэффициент готовности равен 0,97 (по проекту ТУ – 0,98). Культиватор может использоваться на всех видах работ указанных в проекте ТУ. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-42-2007 (4020352) от 13 сентября 2007 года |