Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-42-2011 (1010033)

зернодробилки пневматической ЗДП-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский РМЗ» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский р-н, село Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зернодробилка пневматическая ЗДП-2 |  |  |  |
| Назначение | Для дробления зерна зерновых колосовых и зернобобовых культур (а также зерна кукурузы и семян масличных культур), влажностью до 16 % в личных подсобных и фермерских хозяйствах, а также в составе технологических линий по приготовлению комбикормов. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Казанская 560» |  |
| ## Средневзвешенный размер частиц, мм |  | 1,19 |  |
| ## Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % |  | 60,6 |  |
| Содержание целых зерен в продукте, % |  | 0,08 |  |
| Массовая доля остатка на решете с отверстиями диаметром, %: |  |  |  |
| 3 мм |  | 4 |  |
| 5 мм |  | 0 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  | 3,0 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип |  |  | молотковый, стационарный |
| ##### - привод |  |  | электрический |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 19,6 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,10 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами являются: корпус, электродвигатель со станиной, пульт управления, выпускной патрубок с напорным трубопроводом, присоска с всасывающим трубопроводом. В корпусе зернодробилки установлен ударный ротор и 28 шарнирно подвешенных молотков, приводимых во вращение электродвигателем, а также сменное решето с отверстиями 5 или 6 мм. Присоска и всасывающий трубопровод предназначены для забора исходного материала на дробление на расстоянии 15 м от зернодробилки. Выпускной патрубок с напорным трубопроводом предназначены для вывода измельченного зерна и транспортирования его на расстояние до 5 м от зернодробилки. Предусмотрены следующие регулировки: - подачи зернового материала на дробление (перемещением вручную внутреннего цилиндра присоски относительно внешнего с использованием регулировочных гаек); - размера измельченных частиц (сменой решета).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 850 |
| ширина | 730 |
| высота | 1040 |
| Диаметр ротора, мм | 520 |
| Масса, кг | 296 |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 2910 |
| Количество молотков, шт. | 28 |
| Диаметр трубопроводов, мм | 100 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На дроблении зерна пшеницы «Казанская 560» при решете с диаметром отверстий 5 мм получены следующие данные: средневзвешенный размер частиц – 1,19 мм (по ТУ от 0,8 до 2,5 мм); коэффициент вариации – 60,6 % (по ТУ не более 90 %); содержание целых зерен – 0,08 % (по ТУ не более 0,5 %); массовая доля остатка на решете с отверстиями диаметром 3 мм – 4 % (по ТУ не более 10 %), а с диаметром 5 мм - отсутствовала (по ТУ не более 2 %). |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на дроблении зерна пшеницы 3,0 т. Удельный расход электроэнергии –6,53 кВт.ч/т. Производительность за 1 час сменного времени - 2,8 т. Количество дробленого зерна за нормативную смену - 20 т. Обслуживается зернодробилка одним человеком. |
| Безопасность | Удовлетворяет требованиям НД: концентрация пыли составляет 1,25 мг/м3; имеется защитное заземление; нанесены надписи по технике безопасности. Уровень шума на рабочем месте оператора составляет 90 дБА при допустимом не более 80 дБА (необходимо использовать «беруши» или антифоны). |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при обкатке, ЕТО и периодическое (через 200 часов). Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,08 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО – 0,009 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ (не более 0,01 чел.-ч и не более 0,01 чел.-ч/ч). Инструментом не комплектуется. Вопросы ТО в РЭ освещены в достаточном объеме. |
| Выводы по результатам испытаний |  |

| Зернодробилка пневматическая ЗДП-2 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| --- | --- |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-42-2011 (1010033) от 19 октября 2011 года |