Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 43-2006 (4030172)

Сеялка пропашная точного высева ТС-М 4150

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "ТехникаСервис" | 394065, г. Воронеж, пр-т Патриотов, 75 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеялка пропашная точного высева ТС-М 4150 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для точного высева семян кукурузы, подсолнечника, сои и других пропашных культур. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Рабочая скорость, км/ч |  | 6 | 8 |
| ## Средняя глубина заделки семян, мм |  | 69 | 68 |
| ## Семян заделанных в слое средней фактической глубины и в двух соседних слоях с отклонением ± 5мм, % |  | 94,58 | 91,24 |
| ## Норма высева, шт/м: |  |  |  |
| ## - заданная |  | 8 | 8 |
| ## - фактическая |  | 7,8 | 7,7 |
| ## Фактический средний интервал между растениями, см |  | 15,5 | 16,2 |
| ## Густота насаждения после полных всходов, шт/м |  | 6,4 | 6,2 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 4,11 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрега9тирования) |  | трехточечная |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов: глубина заделки семян норма высева семян |  | механический смена посевного диска и изменением передаточного отношения редуктора |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,1 |  |
| Агрегарирование с трактором |  | МТЗ-82 |  |
| Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 2,12 – 2,27 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,80 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

### Описание конструкции машины

Сеялка ТС-М 4150 состоит из рамы, восьми высевающих секций, вакуумной системы, трансмиссии, опороно-приводных колес, маркерного устройства, электронной системы контроля и транспортного устройства. Рама состоит из балки квадратного провода и механизма трехточечной навески. Высевающая секция включает высевающий аппарат, механизм навески и заделывающие органы. Высевающий аппарат включает корпус с бункером семян, барабан с ворошителями семян, уплотнительные прокладки, систему крепления и регулирования сбрасывателя семян, сбрасыватель семян, высевающий диск и крышку. Механизм навески – четырехзвенный. Заделывающие органы включают комкоотводитель, килевидный сошник, загортач и прикатывающее колесо. Вакуумная система служит для создания разряжения в семенных камерах высевающих аппаратов и состоит вентилятора, приводимого от ВОМ трактора посредством карданного вала и вакуумпроводов. Трансмиссия служит для привода посевных дисков и состоит из цепных передач. Все восемь посевных дисков приводятся от правого опорно-приводного колеса. На сеялке установлено маркерное устройство анкерного типа, управляемое гидроцилиндрами. Для синхронной работы гидроцилиндров применен делитель рабочего потока жидкости. Электронная система контроля предназначена для контроля технологического процесса. Она может контролировать от одной до восьми секций на машине, а также скорость движения, площадь высеянного участка и пройденный путь. Состоит из монитора, соединенного кабелем с блоком контроля датчиков импульсов. Монитор подключается к электросистеме трактора и устанавливается в кабине. Блок контроля устанавливается на раме сеялки. Транспортное устройство предназначено для транспортирования сеялки по дорогам общего пользования. Состоит из балки, двух стоек с колесами и дышла. При работе сеялки колеса снимаются со стоек и оставляются на краю поля, стойки и дышло поднимаются вверх и фиксируются.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: с транспортным устройством: - в рабочем положении (без учета вылета маркеров) |  |
| длина | 2210 |
| ширина | 5700 |
| высота (с учетом высоты маркеров) | 3020 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 6360 |
| ширина | 2210 |
| высота (с учетом высоты маркеров) | 3780 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Глубина заделки семян, см | 1,5 – 11,1 |
| Норма высева, шт/м: |  |
| - кукуруза | 3,2…8,5 |
| - соя | 10,7…27,2 |
| Масса, кг | 1215 |
| Вместимость бункера семян, дм3 | 22,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6 - 8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы |  |
| Культура | кукуруза |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,3 |
| Средняя глубина заделки семян, мм | 68 |
| Семян, заделанных в слое средней фактической глубины и в двух соседних слоях с отклонением ± мм, % | 88,4 |
| Фактический средний интервал распределения растений в рядке, см | 15,8 |
| Густота насаждений после полных всходов, шт/м | 6,3 |

| Производительность за 1 час основного времени, га: |  | 4,11 |
| --- | --- | --- |
| - сменного времени |  | 2,42 |
| - эксплуатационного времени |  | 2,38 |
| Расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 2,40 |
| Безопасность движения |  | Сеялка приспособлена для транспортирования по дорогам общего пользования. Конструкция сеялки обеспечивает ее безопасную эксплуатацию. Сеялка укомплектована световозвращателями. |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное и периодическое техобслуживание. Трудоемкость ЕТО – 0,30 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Сеялка ТС-М 4150 имеет восемь несоответствий требованиям ТУ по семи пунктам. Сеялка устойчиво выполняет технологический процесс посева семян кукурузы и по большинству показателей качества соответствует требованиям ТУ. Сеялка имеет высокую техническую готовность. Сеялка ТС-М 4150 может найти широкое применение в хозяйствах зоны. |  |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |  |
| Испытания провел: | Трубников Александр Николаевич |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-43-2006 (4030172) от 24 октября 2006 года |  |