Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-43-2011 (1010023)

зернодробилки универсальной ЗД-0,5-У

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский РМЗ» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский р-н, село Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зернодробилка универсальная ЗД-0,5-У |  |  |  |
| Назначение | Для дробления зерна зерновых колосовых и зернобобовых культур, влажностью до 16 % в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Должна использоваться в помещениях или под навесом при температуре воздуха от 0 до + 250С. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Казанская Юбилейная» |  |
| ## Средневзвешенный размер частиц, мм |  | 1,23 |  |
| ## Однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % |  | 52,0 |  |
| Содержание целых зерен в продукте, % |  | 0,13 |  |
| Массовая доля остатка на решете с отверстиями диаметром, %: |  |  |  |
| 3 мм |  | 2 |  |
| 5 мм |  | 0 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  | 0,55 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип |  |  | молотковый, стационарный |
| ##### - привод |  |  | электрический |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 1,9 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,09 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами являются: корпус, приемный бункер, электродвигатель, съемные стойки, пульт управления. В корпусе зернодробилки установлена ступица с молотками, приводимая во вращение электродвигателем. В нижней части корпуса установлено сменное решето, проходя через которое измельченное зерно поступает самотеком в установленную емкость. Предусмотрены регулировки: - подачи зернового материала на дробление (перемещением заслонки вручную) и размера измельченных частиц (сменой решета).

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 670 |
| ширина | 600 |
| высота | 1500 |
| Диаметр ротора, мм | 260 |
| Масса, кг | 46 |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 2920 |
| Количество молотков, шт. | 32 |
| Количество сменных решет, шт | 2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На дроблении зерна пшеницы «Казанская Юбилейная» при решете с диаметром отверстий 5 мм получены следующие данные: средневзвешенный размер частиц – 1,23 мм (по ТУ от 0,8 до 2,5 мм); коэффициент вариации – 52 % (по ТУ не более 90 %); содержание целых зерен – 0,13 % (по ТУ не более 0,5 %); массовая доля остатка на решете с отверстиями диаметром 3 мм – 2 % (по ТУ не более 10 %), а с диаметром 5 мм - отсутствовала (по ТУ не более 2 %). |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на дроблении зерна пшеницы 0,55 т. Удельный расход электроэнергии – 3,45 кВт.ч/т. Производительность за 1 час сменного времени – 0,48 т. Количество дробленого зерна за нормативную смену – 3,4 т. Обслуживается зернодробилка одним человеком. |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли составляет 79,7дБА и 2,68 мг/м3; имеется защитное заземление; нанесены надписи по технике безопасности. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при обкатке, ЕТО и периодическое (через 200 часов). Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,07 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО – 0,008 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ (не более 0,08 чел.-ч и не более 0,01 чел.-ч/ч). Инструментом не комплектуется. Вопросы ТО в РЭ освещены в достаточном объеме. |

| Выводы по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зернодробилка универсальная ЗД-0,5-У соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-43-2011 (1010023) от 19 октября 2011 года |