Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 44-2005 (1020032)

Культиватор навесной комбинированный КНК-6,0

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ОАО "Белинсксельмаш" | 442246 г. Каменка-6 |
|  | Пензенской обл. ул. Чернышевского-1 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # культиватора навесного комбинированного КНК-6,0 |  |  |
| Назначение | Предназначен для ресурсосберегающей основной обработки почвы без оборота пласта под посев озимых культур, пожнивные и подукосные посевы, а также для зяблевой и весенней обработки стерневых агрофонов под посев яровых культур |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Обработано, га |  | 670 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, га |  | 5,35 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Агрегатируется с трактором |  | К-701 |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | тракторная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | с помощью прицепного устройства |
| - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,07 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 173,50 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,38 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Культиватор навесной комбинированный КНК-6,0 состоит из рамы, плужковых рыхлителей со стрельчатыми лапами, дисковых рыхлителей, рыхлителей барабанного типа, навесного устройства, прицепного устройства и опорных колес. При движении агрегата по полю плужковые рыхлители устанавливаются на заданную глубину при помощи винтов, установленных на опорных колесах, а дисковые рыхлители при помощи пальцев, установленных на кронштейнах крепления их к раме. Изменение глубины обработки барабанных рыхлителей производится перестановкой пальцев по отверстиям в кронштейнах.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 3730 |
| ширина | 6530 |
| высота | 1740 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 7200 |
| ширина | 3750 |
| высота | 1900 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,8 |
| Глубина обработки, см | до 146 |
| Масса, кг | 2950 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,3 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Культиватор навесной комбинированный КНК-6,0 обрабатывал почву под посев на скоростях 9,2-11,4 км/ч. Фактическая ширина захвата 5,8 м, глубина обработки 133 мм. Крошение почвы: размер фракции до 50 мм в слое до 80 мм – 97%, в слое до 140 мм – 96%. Подрезание сорных растений – 100%. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени получена 5,35 га на скорости 10,3 км/ч. Удельный расход топлива за время основной работы 7,46 кг/га. Производительность за час сменного времени получена 3,80 га. Выработка за нормативную смену составила 26,6 га. |  |
| Безопасность движения | Культиватор навесной комбинированный агрегатируется с трактором К-701 и имеет транспортную скорость до 16 км/ч. Габаритные размеры обеспечивают движение агрегата КНК-6,0 + К-701 по дорогам с твердым покрытием. Конструкция культиватора навесного комбинированного удовлетворяет всем требованиям НД, |  |
| Техническое обслуживание | КНК-6,0 имеет 2 вида ТО: ЕТО, ТО-1. Ежесменное техническое обслуживание проводится через 8-10 часов, а техническое обслуживание №1 через 120 часов. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,38 чел-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор навесной комбинированный КНК-6,0 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Агротехнические показатели удовлетворительные. На основании результатов испытаний можно сделать вывод, что культиватор навесной комбинированный КНК-6,0 найдет применение на подготовке почвы под посев без оборота пласта озимых и яровых культур. |  |  |
| Испытания проведены: | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |  |
| Испытания провел: |  | Титяков Юрий Александрович |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-44-2005 (1020032) от 14 ноября 2005 года |