Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-44-2011 (1070032)

нории круглой ленточной НКЛ-50

| Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нория круглая ленточная НКЛ-50 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для вертикального транспортирования исходного и обработанного зерна зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур в составе зерноочистительных агрегатов, зерноочистительно-сушильных комплексов и технологических линий, а также для подачи зерна в склады в закрытых помещениях. |  |  |
| Качество работы при агротехнической оценке: |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Казанская 560» | ячмень «Эстер» |
| ## Дробление зерна, % |  | 0,10 | 0,11 |
| ## Подсор зерна |  | не наблюдался | не наблюдался |
| ## Производительность за 1 час основного времени, т |  | 50,76 | 40,74 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип |  | стационарный |  |
| Привод |  | электрический |  |
| Потребляемая (активная) мощность (на пшенице), кВт |  | 3,92 |  |
| Оперативная трудоемкость ЕТО, чел.-ч |  | 0,18 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Основными сборочными единицами нории являются: головка нижняя с бункером, головка верхняя, лента с ковшами, секции промежуточные, секция обслуживания, секция приводная, автомат закрытия заслонки и тяга с заслонкой. Нория имеет одну основную технологическую регулировку подачи зернового материала к нижней головке (подача регулируется ориентировочно). |  |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 1350 |
| - ширина |  |  | 600 |
| - высота |  |  | 13900 |
| Конструкционная масса в комплектации для выполнения основной технологической операции, кг |  |  | 880 |
| Скорость ленты, м/с |  |  | 2,5 |
|  | Результаты испытаний |  |  |
|  | ###### Качество работы при эксплуатационно-технологической оценке | Дробление зерна при вертикальном транспортировании пшеницы составило 0,13% (по ТУ – не более 0,2%), при этом подсор зерна не наблюдался (по ТУ – подсор зерна не допускается). Условия испытаний: влажность зерна пшеницы составляла 13,5% (по ТУ – до 18%), натура зерна равнялась 765 г/л (по ТУ – не менее 740 г/л), содержание сорной примеси составляло 0,88% (по ТУ – до 3%), в т.ч. соломистой длиной не более 50 мм – 0,0% (по ТУ – до 0,5%). Нория НКЛ-50 вписывается в технологии послеуборочной обработки зерна различных культур. |  |
|  | Производительность | Номинальная производительность за 1 час основного времени на вертикальном транспортировании зерна пшеницы составила 50,32 т (по ТУ – не менее 50 т/ч), сменного времени - 47,30 т. Удельный расход электроэнергии при этом получен равным 0,078 кВт.ч/т (по ТУ – не более 0,08 кВт.ч/т). Нория была установлена в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-25 и обслуживалась одним человеком – механиком агрегата. |  |
|  | Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (пультовая ЗАВ-25) составили 80,0 дБА и 2,11 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); движущиеся и вращающиеся части имеют защитные ограждения, силовые кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное заземление; на защитных ограждениях нанесены предупреждающие знаки; имеются надписи по технике безопасности. |  |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое (через 125ч). Оперативная трудоемкостью ЕТО составила 0,18 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,027 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более 0,20 чел.-ч и 0,03 чел.-ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации требует уточнения и доработки по вопросам проведения ТО нории. |  |
| --- | --- | --- |
| Выводы по результатам испытаний |  |  |
| Нория круглая ленточная НКЛ-50 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-44-2011 (1070032) от 21 октября 2011 года |