Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-44-2012 (4020132)

Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-4,2Н-Н

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Грязинский культиваторный завод» | 399059 г. Грязи, Липецкая обл., ул. Гагарина, 1а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-4,2Н-Н |  |  |  |
| Назначение |  | Культиватор КСП-4,2Н-Н предназначен для сплошной, предпосевной и паровой обработки почвы с одновременным боронованием. Применяется во всех почвенно-климатических зонах. |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Вид работы |  | обработка паров | сплошная предпосевная обработка почвы |
| Рабочая скорость движения, км/ч |  | 10 | 9,8 |
| Средняя глубина обработки, см |  | 7,7 | 8,1 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,1 | 2,4 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | не наблюдалось | не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 4,03 | 3,97 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип |  | навесной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | винтовыми механизмами |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,25 |  |
| Агрегатирование |  | «Беларус-1221» (кл. 2) |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Культиватор навесной для сплошной обработки почвы КСП-4,2Н-Н состоит из рамы, трехточечной навески, подвесок рабочих органов, борон пружинных трехрядных, опорных колес, механизмов заглубления рабочих органов. Рама культиватора прямоугольной формы, на которой крепятся подвески рабочих органов и опорные колеса. Подвески рабочих органов установлены в три ряда и состоят из пружины плоской, стойки и стрельчатой лапы. Основными рабочими органами являются стрельчатые лапы. Регулировка глубины обработки почвы производится винтовыми механизмами. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины (без борон), мм |  |  |  |
| - в рабочем положении: |  |  |  |
| длина | 2090 |  |  |
| ширина | 4300 |  |  |
| высота | 1200 |  |  |
| - в транспортном положении: |  |  |  |
| длина | 2090 |  |  |
| ширина | 4300 |  |  |
| высота | 2000 |  |  |
| Ширина захвата, м | 4,0 |  |  |
| Глубина обработки, см | до 12 |  |  |
| Масса, кг | 760 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,34…10,4 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | Агротехническая оценка проведена на двух фонах (обработка паров и сплошная предпосевная обработка почвы) и двух скоростных режимах движения агрегата (10 и 9,8 км/ч). Влажность почвы в слое 0…15 см составила 13,9…17,3% и 14,8…17,1%, твердость почвы – 0,6…0,7 МПа и 1,1…1,3 МПа соответственно по фонам. При этом получены следующие показатели: - подрезание сорняков, % - 100 (на обоих фонах); - гребнистость поверхности почвы, см – 3,1 и 2,4 соответственно; - забивание и залипание рабочих органов не наблюдалось. Данные показатели отвечают агротехническим требованиям. Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-4,2Н-Н вписывается в технологию производства с/х продукции. |  |  |
| Производительность | На обработке паров при рабочей скорости 10 км/ч производительность за 1 час основного времени составила 4,03 га, сменного времени 3,26 га. Удельный расход топлива за время сменой работы составил 4,9 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 22,8 га. На сплошной предпосевной обработке почвы производительность за 1 час основного времени при скорости 9,8 км/ч составила 3,97 га, сменного времени 3,22 га. Удельный расход топлива – 4,6 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 22,5 га. |  |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегаты в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Культиватор оборудован габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. |  |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрены два вида ТО: ЕТО через 8-10 ч работы с трудоемкостью 0,10 чел.-ч и ТО-1 через 40 ч с трудоемкостью 0,20 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ТО. Инструментом культиватор не комплектуется. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-4,2Н-Н соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |  |  |
| Испытания провел: | Семенов Сергей Владимирович |  |  |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-44-2012 (4020132) от 29 ноября 2012 года |  |  |