Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-45-2005 (1070012)

сушилки зерновой жалюзийной СЗЖ-10

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Агрозерномаш" | 241020, г. Брянск, пр. Московский, 86 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушилка зерновая жалюзийная СЗЖ-10 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Сушилка предназначена для сушки зерновых, зернобобовых, масличных и других культур, крупных и мелких фракций с исходной влажностью до 35% продовольственного и фуражного назначения. СЗЖ-10 используется как в составе зерноочистительно-сушильных комплексов и семяочистительно-сушильных предприятий послеуборочной обработки зерна и семян, так и индивидуально. |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт ## Режим Пропускная способность, т/ч - по сырому материалу - по сухому материалу Производительность, пл.т/ч Неравномерность сушки (средне-квадратическое отклонение), ± % |  | озимая пшеница "Воронежская 4" |  | ячмень "Зазерский 85" |  |
|  |  | семенной 7,21 6,59 9,16 0,54 | продо-вольст-венный 8,08 7,35 10,58 0,46 | семенной 7,86 7,18 9,04 0,35 | продо-вольст-венный 8,23 7,45 10,21 0,44 |
| ## Неравномерность нагрева зерна (среднеквадратическое откло- ## нение) ±0С |  | 0,85 | 1,15 | 0,79 | 0,98 |
| ## Снижение влажности , % |  | 7,4 | 7,9 | 7,6 | 8,3 |
| ## Дробление, % |  | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,24 |
| ## Всхожесть семян, % |  |  |  |  |  |
| ## - до сушки |  | 96,0 | - | 96,0 | - |
| ## - после сушки |  | 97,0 | - | 96,0 | - |
| ## Группа сырой клейковины после сушки |  | - | I | - | - |
| ## Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг |  | 4462 | 4499 | 4500 | 4718 |
| ## Производительность за 1 час основного времени при сушке зерна пшеницы и снижении влажности с 21,2% до 13,3% (продовольст-венный режим), т - по сырому материалу - по сухому материалу - в плановых тоннах |  | 8,09 7,45 10,58 |  |  |  |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Тип | стационарный |
| ##### Привод | электрический |
| ##### Потребляемая мощность (без норий), кВт | 26,7 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,28 |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сушилка состоит из надсушильного бункера, сушильной камеры, состоящей из двух колонок, вентилятора сушки, инверторов, охладительной камеры в которую вентилятором нагнетается холодный атмосферный воздух, топочного блока, воздуховодов, устройства разгрузочного и пульта управления. Для поддержания заданного уровня материала на листе верхнего яруса установлены датчики нижнего и верхнего уровня зерна. Пространство сушилки для подогретого и холодного воздуха разделено перегородкой. Наружные стенки сушильной и охладительной камер выполнены из листовой стали и имеют ряд жалюзей, расположенных по высоте. Сушильная камера разделена двумя инверторами, при прохождении которых слои зерна, находящиеся у наружной и внутренней стенок, меняются местами, что обеспечивает равномерность сушки. Охладительная камера образована секциями, аналогичным по конструкции сушильным секциям. Устройство разгрузочное состоит из рамы, конусной выгрузной камеры со шнеком и привода. При необходимости очистки шнека имеются откидывающиеся крышки. Включение и выключение приводов сушилки, а также контроль за работой узлов осуществляется оператором с пульта управлением, установленного в пультовой. Регулирование производительности разгрузочного устройства осуществляется дискретностью включений и выключений выгрузного шнека с помощью реле времени.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина |  | 11950 |
| - ширина |  | 4980 |
| - высота |  | 11470 |
| Масса (без норий), кг |  | 4990 |
| Зерновая емкость зерносушилки, м3, |  | 7,6 |
| в том числе: |  |  |
| - сушильной зоны |  | 5,6 |
| - охладительной зоны |  | 2,0 |
| Вид топлива |  | жидкое или природный газ |
| Источник тепла |  | топочный блок ТБ-0,75 или ТБ-0,75-01 |
| Вид теплоносителя |  | подогретый воздух |
| Максимально-допустимая температура теплоносителя, 0С |  | 105 |
| Расход воздуха вентилятором сушильных секций, м3/ч |  | до 33000 |
| Расход охлаждающего воздуха, м3/ч |  | до 7500 |
| Тип разгрузочного устройства |  | шнековый |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Пшеница была доведена за один проход через сушилку до требуемых базисных кондиций. Влажность ее после сушки составила 13,3%; дробление 0,20% (по проекту ТУ – не более 0,25%); неравномерность нагрева зерна +1,2 и – 1,9 0С (по проекту ТУ не более ± 2,00С); неравномерность сушки +0,9 и – 0,8% (по проекту ТУ не более ± 2,5%). Расход тепла (приведенный) на 1 кг испаренной влаги равен 4305 кДж/кг, что удовлетворяет значению по проекту ТУ (не более 4300). Условия испытаний: влажность пшеницы 21,2% с содержанием примесей 3,12 % (по проекту ТУ – не более 3%), в т.ч. соломистой примеси длиной до 50 мм – 0,13% (по проекту ТУ – не более 0,2%). Соломистая примесь длиной свыше 50 мм отсутствовала. |  |

| Производитель-ность | На сушке зерна пшеницы (продовольственный режим) производительность составила, т - за час основного времени: по сырому материалу – 8,09 по сухому материалу – 7,45 в плановых тоннах – 10,58 - за час сменного времени: по сырому материалу – 7,20 по сухому материалу – 6,63 в плановых тоннах – 9,42 Выработка за нормативную смену – 74,06 пл.т Удельный расход дизельного топлива – 7,0 кг/пл.т Удельный расход электроэнергии – 2,41кВт.ч/пл.т Количество обслуживающего персонала – 1 чел. (оператор) |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой – 80 дБА; концентрация пыли 2,3 мг/м3; обслуживание безопасно; имеется аварийная сигнализация и защитное заземление; электрические провода проложены в металлических трубах. Имеются надписи по технике безопасности, приборы контроля за работой зерносушилки. Все устройства для предупреждения аварийных ситуаций срабатывают автоматически. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО (через 125 часов). Трудоемкость ежесменного ТО составило 0,28 чел.-ч. Прилагаемого инструмента достаточно для проведения данного вида работ. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения ТО. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Сушилка зерновая жалюзийная СЗЖ-10 по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет нормативным требованиям, обеспечивает заданную производительность при соблюдении качества процесса сушки, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-45-2005 (1070012) от 21 ноября 2005 года |