Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-46-2001   (4040092)

# Разбрасыватель минеральных удобрений РУ-500

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ##### ОАО "Газавторемонт" | 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 104 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| разбрасывателя минеральных удобрений РУ-500 |  |  |
| Назначение | ## Разбрасыватель минеральных удобрений предназначен для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также подкормки озимых культур, лугов и пастбищ на мелкоконтурных полях. |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Доза внесения удобрений, кг/га |  | 40-780 |
| ##### Отклонение фактической дозы внесения от заданной, % |  | 2,8 |
| ##### Ширина внесения удобрений, м: - рабочая |  | 17 |
| - общая |  | 22,5 |
| Неравномерность внесения дозы удобрений, % |  |  |
| - на рабочей ширине внесения |  | 25 |
| - по ходу движения машины |  | 9,8 |
| Нестабильность дозы внесения, % |  | 4,3 |
| ### Производительность за час основного времени, га |  | 12,71 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор |  | автосцепка СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | заслонками дозирующего устройства |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,07 |
| Агрегатирование (тяговый класс и марки тракторов) |  | кл. 0,6-1,4 Т-30; МТЗ-82 |
| ##### Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 3,6-5,24 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,22 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Разбрасыватель минеральных удобрений РУ-500 навесного типа состоит из следующих основных узлов: рамы с механизмом навески, бункера, привода рабочих органов, устройства подающего, устройства дозирующего с механизмом управления заслонками, туковысевающего аппарата. Рабочим органом является туковысевающий аппарат – однодисковый центробежного типа. Доза внесения регулируется изменением размера выпускных окон, образующихся изменением положения верхней и нижней поворотной заслонок. Принцип работы разбрасывателя следующий: удобрения из бункера через дозирующее устройство при помощи подающего устройства поступают на центробежный туковысевающий аппарат, который распределяет их веерообразным потоком по поверхности почвы. Загрузка разбрасывателя в полевых условиях производится автомобильными или тракторными загрузчиками, а также погрузчиками общего назначения.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| длина | 1440 |  |
| ширина | 1120 |  |
| высота | 1450 |  |
| ##### Ширина захвата, м | 17 |  |
| Доза внесения, кг/га | 40-780 |  |
| ##### Масса, кг | 180 |  |
| Вместимость бункера, м3 | 0,56 |  |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6,9-9,9 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Разбрасыватель удобрений качественно выполняет технологический процесс при поверхностном внесении удобрений (доза внесения составила 40 – 780 кг/га; отклонение фактической дозы внесения от заданной получена 2,8 %; неравномерность внесения удобрений на рабочей ширине захвата составила 25,0 %, а по ходу движения агрегата 9,8 %; рабочая ширина захвата – 17 м, а общая – 22,5 м; нестабильность внесения дозы удобрений получена 4,3 %). Все полученные показатели отвечают требованиям НД. Влажность удобрений составила 1,2 %. Гранулометрический состав удобрений был: размером менее 1 мм – 2,5 % -"- от 1 до 4 мм – 94,8 % -"- от 4 до 6 мм – 2,7 % -"- свыше 6 мм – 0 % Разбрасыватель удобрений РУ хорошо вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | На поверхностном внесении удобрений производительность за час основного времени составила 12,71 га. Удельный расход топлива за время сменной работы 0,50 кг/га. Производительность за час сменного времени составляет 8,02 га. Обслуживался агрегат одним механизатором. |

| Безопасность движения | Разбрасыватель удобрений соответствует требованиям НД. Рабочая поза оператора удобна, доступность к местам регулировки и технического обслуживания затруднений не вызывает, нагрузка на управляемые колеса составила 0,32/0,30 эксплуатационной массы ЭС, габаритные размеры разбрасывателя обеспечивают безопасный проезд по дорогам и дорожным сооружениям. Транспортная скорость – до 15 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Разбрасыватель удобрений имеет два вида технического обслуживания: ежесменное и периодическое через 60 часов. Удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,024 чел.-ч/ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения каждого вида обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Разбрасываьель удобрений РУ-500 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | ведущий инженер Першалов И.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-46-2001(4040092) от 29.11. 2001 года |