Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-46-2003 (4080082)

Погрузчика - очистителя корнеплодов сахарной свеклы Л-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "ФК АГРО" | 430000, РМ. г. Саранск, ул. Гагарина,34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Погрузчик-очиститель корнеплодов сахарной свеклы Л-6 |  |  |
| Назначение | Погрузчик-очиститель Л-6 предназначен для механизированной погрузки корнеплодов сахарной свеклы из полевых валков в рядом идущее транспортное средство и одновременной их очистки. |  |
| Качество работы : |  |  |
| # Потери корнеплодов, % |  | 1,07 |
| Примеси всего, % |  | 2,72 |
| Повреждено корнеплодов, % |  | 1,62 |
| Собрано корнеплодов, % |  | 97,28 |
| ## Производительность за час основного времени, га |  | 0,71 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | с помощью прицепной сницы |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | механическая |
| ##### - время подготовки машины к работе, (навески), ч |  | 0,05 |
| ##### Агрегатирование с трактором класс 1,4-2 |  | МТЗ-82 |
| ##### Потребляемая мощность на ВОМ, кВт |  | 16,20…18,64 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,31 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Погрузчик-очиститель Л-6 состоит из рамы, опирающейся на ходовые колеса и смонтированных на ней рабочих и транспортирующих органов, которые включают подающий и прижимной транспортеры, роторный очиститель, выгрузной транспортер, трансмиссию, гидросистему, систему световой сигнализации. Транспортеры состоят из ленточно-прутковых полотен, ведущих звездочек, ведомых и поддерживающих роликов. Привод полотен подающего и прижимного транспортеров осуществляется от центрального редуктора цепными передачами и клиноременной передачей. В работе подающий транспортер опирается на лыжи. Роторный очиститель состоит из пруткового диска и ограждения. Привод осуществляется от центрального редуктора посредством карданных, цепной передач и редуктора. Выгрузной транспортер состоит из основной и поворотной рам, прутково-ленточного полотна, ведущего вала, поддерживающих и ведомых роликов. Поворотная рама соединена со штоками гидроцилиндров, которыми осуществляется перевод из рабочего в транспортное положение, а также изменение высоты погрузки корнеплодов в транспортное средство. Высота расположения полотна подающего транспортера регулируется изменением положения лыжи в вертикальной плоскости. Степень воздействия полотна прижимного транспортера регулируется изменением жесткости пружины.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5950 |
| ширина | 4010 |
| высота | 4100 |
| - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 5950 |
| ##### ширина | 2520 |
| ##### высота | 2770 |
| ##### Ширина захвата, м | 2,7 |
| ##### Высота погрузки корней, м | 2,6…3,6 |
| ##### Масса, кг | 2285 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Машина Л-6 работала в экстремальных погодных условиях с высокой влажностью почвы в рабочем горизонте 0-10 см равной 32,58…33,52% на скорости 2,6 км/ч. При таких условиях потери корнеплодов составили 1,07%, повреждено – 1,62%. Собрано корнеплодов 97,28%, примеси составили 2,72%. Л-6 по основным показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет требованиям агротехники, вписывается в технологию производства сахарной свеклы. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на скорости 2,6 км/ч получена 0,71 га, сменного – 0,44 га, эксплуатационного – 0,43 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 12,7 кг/га. Выработка за нормативную смену составила 3 га. |
| Безопасность движения | Машина Л-6 агрегатировалась с трактором МТЗ-82 и имеет транспортную скорость до 20 км/ч. Габариты машины допускают передвижение по дорогам с твердым покрытием. На машине нанесены габаритные полосы по ГОСТ 12.2.111-85 и имеется сигнализация. Транспортируется машина по дорогам в полунавесном варианте. |
| Техническое обслуживание | Погрузчик-очиститель удовлетворительно приспособлен к техническому обслуживанию. Трудоемкость ЕТО составила 0,31 чел.-ч. Оперативная трудоемкость ЕТО – 0,29 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации не имеются рекомендации по проведению технического ТО, не указана периодичность и перечень работ, отсутствует схема смазки машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Погрузчик-очиститель корнеплодов Л-6 по показателям безопасности и эргономичности конструкции соответствует требованиям ССБТ. По показателям качества выполнения технологического процесса, назначения, надежности соответствует требованиям ТЗ. Машина вписывается в технологию производства сахарной свеклы и может найти применение в хозяйствах зоны. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональ-ная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Колесников Григорий Михайлович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-46-2003 (4080082) от 11 декабря 2003 года |