Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 46-2008 (4010122)

Плуг четырехкорпусный навесной  ПЛН 4-35У

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО «Семилукагроснаб» | 396950, Воронежская обл. п. Латное, ул. Комсомольская, 1а |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Плуг четырехкорпусный навесной ПЛН 4-35У |  |  |
| Назначение | Плуг четырехкорпусный навесной ПЛН 4-35У предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2 |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Крошение почвы, %, размер фракций, мм: до 50 мм |  | 85,8…85,2 |
| свыше 50 |  | 14,8…14,2 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 98,0…96,1 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 12,9…14,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,7…4,2 |
| Производительность, га/ч |  | 1,03 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | навеской трактора |
| - настройка рабочих органов |  | изменением высоты установки опорного колеса |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,18 |
| Агрегатирование |  | кл. 3, ДТ-75, «Беларус 1221» |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,11 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| ### Описание конструкции машины |  |  |
| Плуг четырехкорпусный навесной ПЛН 4-35У состоит из следующих сборочных единиц: рамы, раскосов, понизителя, навески, корпуса с вертикальным ножом, предплужников, опорного колеса, корпусов с отвалами культурного типа. Опорное колеса служит для установки и регулировки глубины пахоты. На стойке опорного колеса нанесены метки для ориентировки глубины пахоты. |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| длина |  | 3590 |
| ширина |  | 1730 |
| высота |  | 1590 |
| Ширина захвата, м |  | 1,39 |
| Глубина обработки, см |  | 20…30 |
| Масса, кг |  | 740 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 7…8,9 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Вспашка почвы проводилась при влажности почвы 9,0…11,98% и твердости – 1,1…2,6 МПа на глубину 20…30 см. Получены следующие показатели: - крошение почвы, %, размер фракций, см: до 50 – 85,2…85,8, свыше 50 – 14,8…14,2; - заделка растительных и пожнивных остатков, % - 96,1…98; - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см – 12,9…14,9; - гребнистость поверхности почвы, см – 3,7…4,2. Полученные показатели отвечают требованиям НД и вписываются в технологию возделывания с.х культур. |  |
| Производитель-ность | Производительность за 1 час основного времени при скорости 7,0 км/ч, глубине обработки 23,8 см и ширине захвата 1,39 м получена равной 1,03 га. Удельный расход топлива составил 18,3 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Производительность за 1 час сменного времени составила 0,83 га. Выработка за нормативную смену равна 5,81 га. |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата состоящего из плуга четырехкорпусного ПЛН 4-35У и трактора «Беларус 1221», обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием при транспортной скорости 15 км/ч. На сигнальном щитке нанесены чередующиеся полосы красного и белого цвета, полосы выполнены светоотражающей краской. Плуг не закрывает приборы световой сигнализации трактора. |  |

| Техническое обслуживание | При эксплуатации плуга четырехкорпусного навесного ПЛН 4-35У предусмотрено ежесменное техническое обслуживание через 10 часов, с трудоемкостью выполнения 0,11 чел.ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении ЕТО. |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| По показателям назначения, надежности и безопасности плуг четырехкорпусный навесной ПЛН 4-35У отвечает требованиям ТУ и найдет применение на вспашке почвы под зерновые и технические культуры. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-46-2008 (4010122) от 20 ноября 2008 года |