Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-47-2000 (4020392)

бороны дисковой тяжелой БДТ-7А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Белагромаш-Сервис" | 308013, г. Белгород-13, ул. Дзгоева, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| бороны дисковой тяжелой БДТ-7А |  |  |
| Назначение | ##### Борона БДТ-7А предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций до 50 мм Подрезание растительных и пожнивных остатков, % Гребнистость поверхности поля, см Заделка пожнивных и растительных остатков, % Измельчение пожнивных остатков, % |  | 97,4 100 3,1 85 81 |
| # Производительность за час основного времени, га |  | 6,88 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор (тип навески) |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | изменением угла атаки батарей |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,11 |
| Агрегатирование (класс и марка тракторов) |  | кл. 5; К-701 |
| ##### Потребляемая мощность |  | 136,61-169,8 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,29 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| ###### Борона дисковая тяжелая БДТ-7А прицепного типа состоит из следующих узлов: рамы, дисковых батарей, ходовых колес и гидросистемы. Рабочими органами бороны являются секции дисковых батарей с вырезными дисками. Регулировка глубины обработки осуществляется путем изменения угла атаки секций дисковых батарей в пределах 120, 150 и 180. Ходовые колеса и гидросистема предназначены для перевода бороны из транспортного положения в рабочее и обратно. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 4480 |
| ##### ширина | 7150 |
| ##### высота | 1120 |
| ##### Габаритные размеры агрегата |  |
| ##### - в транспортном положении |  |
| ##### длина | 4480 |
| ##### ширина | 3120 |
| ##### высота | 2980 |
| ##### Ширина захвата, м | 6,9 |
| Глубина обработки,см | до 20 |
| ##### Масса, кг | 3640 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 9,98 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Борона дисковая БДТ-7А качественно выполняет технологический процесс с показателями, отвечающими требованиям НД. При скорости движения 7,5 км/ч, ширине захвата 6,9 м и угле атаки дисковых батарей 150 глубина обработки составила 15,4 см, крошение почвы хорошее (размер комков до 50 мм в обработанном слое – 97,4 %), высота гребней после прохода бороны – 3,1 см, измельчение пожнивных и растительных остатков – 81% с полнотой заделки их на глубину обработки 85%. Борона БДТ-7А хорошо вписывается в технологию обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. Влажность почвы составляла 19,29-24,83%, а твердость почвы 1,87-2,7 МПа. |

| Производительность | Производительность за час основного времени, при подготовке поля под посев с-х культур, составила 6,88 га. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 1, а использования сменного времени – 0,75. Производительность за час сменного времени составила 5,17 га. Удельный расход топлива – 4,29 кг/га. В работе борона обслуживалась одним механизатором. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | С точки зрения безопасности конструкция бороны в основном отвечает требованиям НД. Возможно агрегатирование одним оператором, доступ оператора к местам технического обслуживания затруднений не вызывает, обзор с рабочего места оператора объектов постоянного наблюдения не ограничен. Борона приспособлена для транспортирования ее по дорогам общего назначения (борона оборудована сигнальными щитками с нанесенными чередующими полосами). Транспортная скорость до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрено техническое обслуживание при обкатке и ежесменное ТО. Трудоемкость при обкатке получена равной 2,7 чел.-ч. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,29 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,054 чел.-ч/ч. Руководство по эксплуатации содержит всю необходимую информацию по проведению технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая тяжелая БДТ-7А не соответствует требованиям ТУ по трем пунктам, из них по двум пунктам требованиям безопасности. Борона качественно выполняет технологический процесс с показателями назначения отвечающими требованиям НД, и вписывается в технологию по подготовке почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши Курского района Курской области |
| Испытания провел: | ## Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-47-2000 (4020392) от 07 декабря 2000 года |