Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14-47-2001 (1070102)

# Сушилка карусельная зерновая СКЗ-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "СКБ по сушилкам" | 241020, г. Брянск, ул. Транспортная, 9 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сушилки карусельной зерновой СКЗ-10 |  |  |  |
| Назначение | ###### Сушилка карусельная зерновая СКЗ-10 предназначена для сушки семенного и продовольственного зерна любой степени влажности и засоренности. Сушилка используется в составе семеочистительно-сушильных линий послеуборочной обработки зерна и семян и устанавливается в помещении на заранее подготовленном фундаменте в соответствии с типовыми и другими проектами или под навесом. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| ##### Культура |  | пшеница | ячмень |
| Режим |  | семенной/продовольствен-ный |  |
| Среднеквадратическое отклонение сушки, ± % |  | 0,16/0,14 | 0,30/0,36 |
| ##### Дробление, % |  | 0,39/0,51 | 0,57/0,45 |
| Снижение влажности, % |  | 9,2/11,0 | 8,1/8,5 |
| Среднеквадратическое отклонение нагрева зерна, ± 0С |  | 0,69/0,50 | 0,92/0,50 |
| Энергия прорастания семян, % |  | 93,6 | 89,5 |
| Влажность семян, % |  | 99,6 | 95,7 |
| Удельный расход топлива, кг/пл.т |  | 9,8/9,6 | 9Ю8/9,5 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/пл.т |  | 4,14/6,65 | 4,50/6,97 |
| ## Производительность (на сушке пшеницы в семенном режиме) т/ч - в плановых тоннах |  | 15,51 |  |
| - по сырому материалу |  | 5,83 |  |
| - по сухому материалу |  | 5,29 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - режим |  | семенной и продовольственный |  |
| - влажность и засоренность, % |  | не ограничена |  |
| - вид топлива |  | дизельное |  |
| - температура поступающего агента сушки, 0С |  | 25…160 (устанавливается в зависимости от режима, культуры и влажности материала) |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 62,82…70,14 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,45 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Основными частями сушилки являются: камера сушильная, устройство загрузочное, устройство разгрузочное, топочный блок ТБ-1,5А, два вентилятора, воздуховоды и диффузоры, площадка обслуживания, система зернопроводов и электрооборудования. Основным рабочим органом камеры сушильной является платформа, на нижней плоскости которой имеются две беговые дорожки - внутренняя и внешняя, которыми она опирается на роликоопоры. Роликоопоры установлены на тумбы и вращаются на подшипниках качения. Привод платформы осуществляется двумя обрезиненными опорными роликами, которые расположены с двух противоположных сторон платформы. Вращение платформа получает от привода, состоящего из электродвигателя, клиноременной передачи и червячного редуктора. Натяжение ремня клиноременной передачи регулируется винтом, а скорость вращения платформы – путем перестановки сменных шкивов ременной передачи. Толщина загружаемого слоя зерна ( в зависимости от материала и его влажности) регулируется перемещением питателя в 3-х положениях: 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина | 14980 |
| ширина | 9980 |
| высота | 4510 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | один |
| ##### Радиус опоры, м | 0,92 |
| Радиус платформы, м | 4,02 |
| Высота подвижного ограждения, м | 0,98 |
| Толщина слоя загружаемого материала, м | 0,7 |
| ##### Масса, кг | 15995 |
| Полезная площадь платформы, м2 | 48,1 |
| Время одного оборота платформы, мин. | 20, 30, 40 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Влажность исходного материала пшеницы составляла на семенном режиме 22,9 %, на продовольственном 24,4 %, а ячменя соответственно 21,7 % и 23,9 % при среднеквадратических отклонениях на пшенице 0,13-0,37% и на ячмене 0,18-0,22 %, т.е. исходный материал по влажности был выровненным. Чистота исходного материала равнялась на пшенице 94,32-94,35 %, на ячмене 92,23-93,00 %; органические примеси длиной более 50 мм отсутствовали. Съем влаги на сушке зерна пшеницы на семенном режиме составил 9,2 %, на продовольственном 11,0 %, на ячмене соответственно 8,1 и 10,5 %; т.е. по влажности высушенное на всех режимах работы соответствует ГОСТ на семенное и продовольственное зерно. Поджаренных, распаренных и обугленных зерен и семян на всех режимах работы не обнаружено. Неравномерность сушки зерна пшеницы составила 0,14 и 0,16 % и ячменя 0,30-0,36 % при допустимой неравномерности – 3%. Снижение всхожести семян пшеницы и ячменя в процессе сушки на семенном режиме не отмечено. Дробление зерна загрузочным и разгрузочным устройствами составило 0,39 и 0,57 %, что удовлетворяет НД (не более 1,0 %). Удельный расход топлива равен 9,5…9,8 кг/пл.т, что также удовлетворяет НД (не более 10 кг/пл.т). Сушилка карусельная зерновая СКЗ-10 вписывается в технологию семеочистительно-сушильных линий послеуборочной обработки и хранения семенного и продовольственного зерна. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на сушке пшеницы (семенной режим) получена 15,51 пл. т/ч, по сырому материалу – 5,83 т/ч, по сухому 5,29 т/ч, за час сменного времени соответственно 13,02, 4,90 и 4,44. Удельный расход топлива – 9,80 кг/пл. т. Удельный расход электроэнергии – 4,52 кВт ч. пл. т Время одного поворота платформы, мин. – 30. Всхожесть семян, % - 99,6 Съем влаги, % - 9,2. Дробление, % - 0,39 Среднеквадратическое отклонение неравномерности сушки, ± % 0,16 |
| Безопасность | Обслуживание безопасно; имеется аварийная сигнализация; защитное заземление; сушилка оборудована звуковой и световой сигнализацией, - предусмотрен взрывной клапан, имеются приспособления для крепления средств пожаротушения. Уровень шума на рабочем месте оператора (в пультовой) равен 78 дБА (по НД – не более 80 дБА); концентрация пыли составила 3,1 мг/м3 (по НД – не более 4,0 мг/м3). |
| Техническое обслуживание | Проводятся следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке и ЕТО. Оперативная трудоемкость ЕТО (без топочного блока) получена 0,42 чел.-ч/ч (по НД – не более 0,45 чел.-ч/ч). Вопросы технического обслуживания освещены в руководстве по эксплуатации в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сушилка карусельная зерновая СКЗ-10 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-47-1001 (1070102) от 4 декабря 2001 года |